

*****
工 程
模 板 施 工 方 案
编制单位：福建****建筑工程有限公司 二 00 六年三月
审批表
	质检部门审批
	

	安全部门审批
	

	技术管理 部门审批 
	

	监理（建设） 单位审 批
	


****工程模板施工方案
一、工程概况：
本工程为****，共六层，总建筑面积为 2052.60 ㎡。本工程由福建省 龙岩市第二建筑设计院设计，主体结构为框架结构。一层层高为 4.8m，二 至六层层高为 3.3 m。
本工程钢筋混凝土楼板板厚为 9~10 ㎝，梁截面尺寸为 20×30、20×35、
20×40、20×60 ㎝。 为保证本工程的模板施工质量安全，模板施工除按照现行有关操作规
程、施工规范进行施工外，还必须按照本施工方案进行施工。 二、模板、檩条、支撑材质选择：
1、模板采用 18 ㎜厚九合板，梁底采用 25 ㎜松木板。
2、檩木选用 60×120 方木条，楞木采用 80×80 方松木。
3、支撑：村部一层层高 4.8m，采用钢管支撑，其余采用杉圆木支撑。 三、支撑设计方案
1、框架柱模板
①、框架柱模板由内外拼板拼成，制作安装时应先根据柱尺寸的大小， 预先制作，后拼模，且按建筑图预留好拉结筋及门顶过梁钢筋位置。
②、为承受混凝土的侧压力，拼板外设柱箍，其间距为 50 ㎝。
③、在浇筑混凝土时，在柱底部预埋小木块，用以固定模板的位置， 柱模底部应预留清洗口 200×200 ㎜。
2、梁模板
底部均采用 2.5 ㎝厚的松木板，横楞 100×60@600 ㎜，侧模均采用
18 ㎜厚九合板，横档间距@500 的 60×40 ㎜小方木。顶撑采用尾径φ
100 杉圆木@500，在中间纵横交叉设两道水平拉撑及一道剪刀拉撑。
①、梁模由底模和侧模组成，底模承受垂直荷载，一般较厚；梁侧模 板受侧向压力，装拆应方便及便于钢筋绑扎、安装，浇捣混凝土。
②、底模由下面琵琶撑支柱乘托，其间距应与梁的高度来确定，一般 为 0.5~0.8 米之间为宜。支柱间应用水平拉杆或斜杆接牢，以增加 整体稳定性，侧模底部用夹条夹住，顶部用格栅顶住或支撑支牢， 以防止浇筑混凝土时变形。
③、支撑应竖向垂直，并设置垫板，严禁用砖垫底，调整高度的木楔 要钉牢，以保证上层支撑的荷载能传递到下层支撑上；离地 0.5

米高设一道拉杆，以上每 1.5 米设一道拉杆。
3、平板模板：
铺板均采用 18 ㎜厚九合板，檩木条 60×120 双排架架设。顶撑 采用尾径 100 松圆木，间距<1000，纵横各设置 2~3 道水平拉撑及一 道剪刀拉撑。每根支撑底部须用楔木楔紧、钉牢。
①、铺板可以从四周铺起，中间收口。同一轴线的梁侧板对应通线安 装，板面铺设做到接缝严密，表面平整。为加强板外模的整体性， 在钢筋绑扎完成后，在外模的拼条拉 10#铁丝穿过模板与支撑楼板 的楞木连结用铁钉钉牢，在施工时必须挂通线，以防弯曲不直。
②、楼板模板安装完成后，梁底、板面的木屑、杂物、铁丝应清理干 净，管理人员及施工班组应认真检查支架是否牢固，按图纸及规范
要求进行技术复核，相互间的几何尺寸是否正确，确认合格后，方
可进入下一道工序施工。
四、柱，板模板支撑设计验算：
1、柱的承载力计算：
当柱尺寸为 40cm×40cm,柱箍单面用 2Ø10 螺栓，间距选用 50 cm，
p＝1.2×0.4×0.5×F＝11.34KN
(F＝47.26 KN)

N 抗拉力＝2×10.8 KN＝21.6 KN
(符合要求)

2、板的模板设计验算（10cm 厚楼板） 荷载计算
⑴模板自重：
0.48 KN/m2
⑵混凝土自重：0.192 m3 /m2×24 KN / m3＝4.6 KN / m2
⑶钢筋自重：
0.192 m3 /m2×1.1 KN / m3＝0.21 KN / m2
⑷施工荷载：
1.6 KN / m2
P＝1.2×(0.48＋4.6＋0.21)  ＋1.6×1.4＝8.59 KN / m2
①当楞木间距为 60 cm 时,胶合板模板的承载力＝30 KN / m2>8.59 KN /

m2(符合)

②当桁木间距 100cm,楞木 P＝3.84 KN / m,

楞木 8 cm×8 cm 的承载力＝5.19×2＝10.38 KN / m>6.8 KN / m（符 合要求）
当桁木的支撑间距取 1.2 m 时，P＝1.2×8.59＝10.31 KN / m。 桁木 6×12cm 的承载力＝12.17 KN / m（符合要求） 桁木的支撑间距应取 1.1m，P＝1.1×8.59＝9.45KN / m

承载力＝14.85 KN / m>9.45 KN / m（符合要求）
2.1 支撑稳定性验算
顶撑为Φ100mm，间距 0.6m，净高 3.2 米，中间纵横各设两道水平支撑。 则 L0＝3.2/2＝1.6 m，
i＝100/√12  ＝28.87mm

λ＝L0    / i  ＝55.42

N＝P×0.90＝8.59×0.90＝7.73KN / m2
N/An＝7730/3.14×1600＝1.54 N / m m2＜kfc＝13 N / mm2
稳定性验算查表λ＝55.42＜91， Φ＝0.468

N/ΦAn＝7730/0.36×5024＝4.27 N / m m2＜kfc＝13 N / m m2
满足要求。
五、梁模板支撑设计验算
选用二层梁板跨度大、梁截面最大的 KL-1 进行计算。梁的最大截面 尺寸为 200×600，跨度为 6.4 m。梁底采用 25 ㎜厚马尾松木模，梁侧采 用 18 ㎜厚九合板；立档采用 4×60 方木，间距为 500 ㎜；托木采用 80

×80 方木，间距为 600 ㎜；底板中间及两侧设有φ48、壁厚为 3.5 ㎜的 钢管，横向间距 1200 ㎜，纵向间距 1200 ㎜，水平钢管拉结为每间距 1.8 m 设一道。
查施工手册第四版第一册常用计算表中，木结构计算用表 2-98p201 页得 马尾松设计强度及弹性模量如下：
fc＝12N/mm²
(顺纹抗压)

fv＝1.5 N/mm²
（顺纹抗剪）
fm＝13 N/mm²       （顺纹抗弯） f t＝8.5 N/mm²      （顺纹抗拉） E＝10000 N/mm²    （弹性模量）
按施工手册表 2-99 规定，木材使用条件为施工荷载情况下时，应进行调 整。（露天结构）调整后如下：
fc＝12×1.3×0.9＝ 14.04 N/mm²

 (顺纹抗压) fv＝1.5×1.3×0.9＝ 1.755 N/mm²

 (顺纹抗剪) fm＝13×1.3×0.9＝15.21 N/mm²

（顺纹抗弯） f t＝8.5×1.3×0.9＝ 9.945 N/mm²

（顺纹抗拉） E＝10000 N/mm²
（弹性模量）
查表松圆木的重力密度为 5 KN/m³
5.1 梁底模板验算（底板厚度为 25 ㎜）：
⑴荷载组合：
底板模板自重：

 5×0.025×0.25×1.2 系数＝0.038kN/m 混凝土自重：
24×0.20×0.60×1.2 系数＝3.46kN/m 钢筋自重：
1.5×0.20×0.60×1.2 系数＝0.216 kN/m 振动混凝土荷载：

2×0.25×1.2 系数
＝0.60 kN/m

以上合计：
q1＝4.314 kN/m

乘以折减系数：
q＝q1×0.9＝4.314×0.9＝3.88 kN/m

⑵ 抗弯承载力验算：底板下托木间距为 0.60 m，因此底板可以看成是一 个等跨多跨连续梁，考虑到长度有限，故按三跨等跨计算。
按最不利荷载布置，查施工手册“施工常用结构计算”中结构静力 计算表得：
弯距系数 km＝-0.121
剪力系数 kv＝-0.62

挠度系数 kw＝0.967，则
M＝km×qL2＝-0.121×3880×0.6²＝-169.01×10³ N/mm2
W＝1/6×bh＝1/6×300×20×25＝25.0×10³N/mm³ δ＝M/w＝169.01×10³/25.0×10³＝6.76N/mm²<fm＝15.21 N/mm² 因为计算后的应力 6.76N/mm²小于马尾松设计强度抗弯应力，因此模
板抗弯强度方面是符合要求的。
⑶ 抗剪强度验算：
V＝kvqL＝-0.620×3.88×0.60＝-1.443kN 剪应力＝3v/2bh＝3×1.443×10³/2×200×25＝0.433<1.755 N/mm² 计算所得剪应力为 0.433N/mm²，小于马尾松设计强度剪应力。因此，
梁底模在抗剪强度方面是符合要求的。
⑷ 挠度验算： 按施工手册规定，在计算模板结构挠度中不包括振捣混凝土时荷载，
则：
q＝(4.314 -0.60) ×0.90＝3.34kN/m

I＝1/12×b×h³＝1/12×200×25³＝260417mm 4
E＝10000 N/mm²
W ＝ KW × qL4/100EI ＝ 0.967 × 3340 × 10 ³× 6004/100 × 10000 ×
260417＝1.607mm

[w]  ＝L/250＝600/250＝2.4mm＞1.607mm

符合要求。
5.2 梁侧板验算：
⑴ 荷载计算：
假定外界温度为 25°二层板混凝土不掺外加剂，塌落度为 3-5 ㎝， 因此β1 取 1.0，β2 取 0.85，混凝土浇筑速度 V＝2M/ h，则侧压力：
1/2
F1＝0.22×rc×tc×β1×β2×V

＝ 0.22×24×200/(25＋15)  ×1

×0.85×1.414
＝ 31.73 kN/m2
F2＝rcH＝24×0.60＝14.4kN/m2 取两者较小值 F2＝14.4kN/m2 乘以分项系数 F＝14.4×1.2＝17.28 kN/m2 振捣混凝土时产生的荷载 4 kN/m2 乘以分项系数 4×1.4＝5.6 kN/m2
以上两项荷载合计：17.28＋5.6＝22.88 kN/m2 根据立档间距 500mm,则线荷载为 22.88×0.5＝11.44kN/m 乘以折减系数＝11.44×0.90＝10.30kN/m

⑵ 抗弯强度验算：
仍按三跨计算，其中 km、 KV、 kw 同前面。侧模用 18mm 则：
M＝km×q×L2＝-0.121×10.30×5002＝-311.58×103 N

δ＝ M/w ＝ 311.58 × 103  /1/6 × 600 × 182 ＝ 9.62N/mm2<15.21 N/mm2
符合要求。
⑶ 挠度验算
按结构手册规定，挠度计算荷载按侧压力荷载取值，即 F＝18.72
KN/mm,化为线荷载 18.72×0.50＝9.36kN/m

乘以折减系数 q＝9.36×0.90＝8.42 KN/m

w＝0.967×qL4 /100EI＝0.967×8.42×5004/100×10000×1/12×600×183
＝1.745<[w]  ＝L/250＝500/250＝2.0

符合要求。
5.3 支撑验算
⑴ 强度验算： 一般立柱的稳定性控制，可按两端铰接受力构件来简化计算。立
柱的连接方式，现场采用两根立杆对接的方式，计算长度取 1 米则每 三根立杆承受的竖向荷载为 4.314×0.9＋1×1.2×0.25＝4.18KN，则每 根杆承受荷载为 4.18/3＝1.39 KN，查表φ48、壁厚为 3.5 ㎜的钢管立 柱在横向布距为 1.2m 时，采用对接能满足要求。
⑵ 立柱稳定性验算：
φ48、壁厚为 3.5 ㎜钢管的截面积为 A＝4.89×102 ㎜，回转半径查 表 i＝1.58，钢管轴心受压稳定系数为Ψ＝0.496，δ＝N/A＝1.4×103
/0.496×4.89×102   ＝5.77KN<27.2KN，故符合要求。
六、安装模板的安全技术要求
1、 木工班组进场作业前，工地安全技术人员必须对班组全员进行安 全技术交底。
2、 二人抬运模板时互相配合，协同工作。传送模板、工具应用运输 工具或用绳子系牢长降，不得抛扔。
3、不得在脚手架上堆放支模、模板等材料。
4、支模接头终端必须顶梁顶柱，不得悬空，凡与支模相交处必须用 2

支 3.5 寸钉钉牢。
5、支模设置必须纵向成排，横向成行错位不大于 3~5 厘米。
6、支模设置在土质地面时，浇湿模板要用洒水壶少量多遍，严禁直接 用水龙头冲灌，防止土质地面陷塌。
7、在模板四周及转角处加设剪刀撑保证其整体稳定性。
七、模板拆除的施工程序、方法
1、拆模前，周围应设围栏或警戒标志，主通道应设专人看管，禁止行 人入内。
2、模板的拆除必须是在混凝土的强度达到允许拆模的要求时方可进 行，同时应申请技术负责人批准。模板拆除日期应按结构特点和混 凝土试块拆模试验报告来确定。
3、操作要按顺序分段进行，由上而下，由里及外逐片将模板撬下，严 禁大面积撬落，操作时用力适当，严禁猛撬硬砸。
4、拆除檐口、阳台等危险部位的模板，底下应有架子、安全网或持安 全带操作，并尽量做到模板少掉到架子和安全网上，少量掉落在竹 架、安全网上的模板应及时清理。
5、多层模板支柱的拆除，应按下列要求进行；上层楼板正在浇筑混凝 土，下一层模板支柱不得拆除，再下一层模板支柱，可拆除一部分。
6、拆下的模板应及时运到指定的地点集中堆放，清理砼渣及铁钉分类 堆放模板，做好文明施工。
八、模板的防火技术措施、安全用电措施
1、施工现场建立防火责任制，职责明确。
2、手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损， 使用前必须作空载检查，运转正常方可使用。
3、电动机外壳及开关的铁件外壳应采取接零或接地保护，圆锯、手电 锯等机具工作完毕后，应切断电源。








