[image: image5.jpg])

£ E= [
ZHONGNAN GROUP



南通建筑工程总承包有限公司                                                   文明施工

安全文明施工、环保目标管理措施

1、安全文明环保施工目标

1.1安全施工目标

保证无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率控制在2‰以内。

1.2文明施工目标

市“安全文明”工地，CI管理达标，让业主满意。

1.3现场环保目标

按ISO14000标准执行，现场环保达标。

2、安全保证体系

[image: image5.jpg]坚决贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针。针对本工程的规模与特点，成立以项目经理为首，由现场经理、安全员、专业责任工程师，各分包单位有关的管理人员组成安全保证体系。

3、确保安全文明施工的技术组织措施

3.1安全计划

根据本工程进展的实际情况分别编制具有针对性的安全计划

3.1.1塔吊安装安全计划；

3.1.2地下结构施工时，基坑边坡稳定监测计划；

3.1.3脚手架搭设安全计划；

3.1.4高空作业安全计划；

3.1.5施工临时用电安全计划；

3.1.6外用井架使用安全计划；

3.1.7其它施工机具使用安全计划。

3.2安全重点、难点预控

3.2.1塔吊安全使用

3.2.1.1本工程共设置塔吊7台，由于塔吊的转动范围交叉，因此两相临塔吊高低错开8m以上。

3.2.2施工井架的安全使用

3.2.2.1施工井架荷载的使用、上下运行的超载控制。

3.2.2.2施工井架的限位保险进行安全控制。

3.2.3交叉作业及临边安全防护

3.2.3.1本工程1.3期外架采用落地脚手架，1.5期外架使用外挑脚手架，对外架的使用显得更为重要。为保证施工人员的安全，防止高处坠物和物体打击。在建筑物四周每4层设3.0m宽斜挑安全防护网，在已施工完的楼层四周用直径20mm的钢筋焊接1.2m高的防护栏杆，并用涂刷油漆标志。

3.2.3.2各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作，下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径范围以外，不能满足时，必须设置安全防护层。

3.2.3.3模板、脚手架等拆除时，应由专业人员进行操作，下方不得有其他人员，并设专人监护。

3.2.3.4墙模施工时，在拼装、拆模、行走等各阶段严格按照安全技术规定进行。

3.3安全管理

针对本工程为大面积作业施工，其高处作业多、施工机械多、用电作业多和动火频繁的施工特点，做好以下安全管理的工作重点。

3.3.1安全管理工作

3.3.1.1项目经理部负责整个现场的安全生产工作，严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。

3.3.1.2专业责任工程师要对分包方进行检查，认真做好分部、分项工程安全技术交底工作，被交底人要签字认可。

3.3.1.3在施工过程中对薄弱环节要予以重点控制，特别是大型施工设备如塔吊和外用井架等，从设备进场检验、安装及日常操作要严加控制与监督，凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用。

3.3.1.4防护设备的变动必须经项目经理部安全总监的批准，变动后要有相应有效的防护措施，作业完成后按原标准恢复，所有书面资料由项目经理部安全总监管理。

3.3.1.5对安全生产设计进行必要的、合理的投入，重要劳务防护用品必须到定点厂家购买通过劳动部门鉴定的产品。

3.3.1.6分析安全难点，确定安全管理难点。在每个大的施工阶段开始之前，分析该阶段的施工条件、施工特点、施工方法，预测施工安全难点和隐患事故，确定管理点和预控措施。

3.3.2实行动态管理

安全管理涉及到生产活动的方方面面，涉及到从工程开工到竣工交付和全部生产过程、全部的生产时间和一切变化着的生产因素。因此，生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理。

3.3.2.1认真执行各项安全管理制度

对施工项目的安全生产进行经常的、制度化和规范化的管理，通过执行制度，促进安全管理工作。现场的主要安全管理制度如下：

（1）安全技术交底制

根据安全措施要求和针对现场实际情况，逐级进行安全技术书面交底。

（2）定期安全活动制

项目部定期对全体职工进行安全教育，总结上阶段安全工作，交代下一步安全工作重点和注意事项，提高职工安全意识。

（3）做好脚手架施工方案审批制和脚手搭设验收制。坚持分段施工分段验收制，脚手架每10m高或架体提升一次做好书面验收记录，对不合格的脚手架不得投入使用。

（4）大、中型机械设备安装实行验收制。

（5）定期检查与隐患整改制

项目部定期组织对临电、安全防护、机械设备、消防、环卫等方面的检查，对查出的隐患必须定措施、定人、定时整改，整改合格后做好消项记录。

（6）特殊工种实行年审制。

（7）持证上岗制

对特殊工程和机操人员实行持证上岗，严禁无证操作。

（8）动火申请制

凡电焊、氧气焊、防水卷材烘烤等动火作业，经申请同意后施工。

（9）危急情况停工制

对出现危及职工生命财产安全和险情时，可以立即停工，后报项目经理处理。

要有各级安全管理负责制，责任明确，责任到人。管理决策层对每个大的施工阶段要分析安全难点和管理难点，以采取必要的对策。

3.4安全生产管理措施

3.4.1塔吊

对塔吊的地基进行认真的扦探并符合设计承载能力要求外，其使用的主要安全措施如下：

3.4.1.1装、拆、顶升必须是有资质单位和有证操作人员。安、顶、拆按照原厂的规定和安全要求进行。

3.4.1.2塔吊的“四限位、两保险”必须齐全、可靠。安全部门和信号工经常检查吊具、绳索的磨损程度，安全部门做好检查记录。

3.4.1.3塔吊附着的建筑物其受力强度必须满足设计要求。

3.4.1.4当风力达四级以上时不得安、顶和拆卸作业。

3.4.1.5相邻塔吊交叉转臂间的垂直高差≥5.0 m，且其中一台的臂端距另一台转臂上跑车的最小距离≥5.0 m。措施是每台转臂上装有明显的跑车定位标记，以避免两转臂交叉时发生碰撞现象。

3.4.1.6起吊料具时要派责任心强的有证信号工指挥，不得无人指挥和随便派人指挥。

3.4.2混凝土泵送的主要安全措施

3.4.2.1泵管的质量应符合要求，对已经磨损严重及局部穿孔现象的泵管不准使用，以防爆管伤人。

3.4.2.2泵管架设的支架要牢固，转弯处必须设置井字式固定架。泵管转弯宜缓，接头密封要严。

3.4.2.3泵车安全阀必须完好，泵送时先试送，注意观察泵的液压表和各部位工作正常后加大行程。在混凝土坍落度较小和开始起动时使用短行程。检修工作必须卸压后进行。

3.4.2.4当发生堵管现象时，立即将泵机反转把混凝土退回料斗，然后正转小行程泵送，如仍然堵管，则必须经拆管排堵处理后开车，不得强行加压泵送，以防发生炸管或管尾甩伤人等事故。

3.4.3建筑井架的安全使用

3.4.3.1建筑井架经安全部门验收合格后方准使用。建筑井架的防坠装置必须灵敏可靠，并在规定检测有效时间内。

3.4.3.2楼层与施工井架间必须装防护门，楼层防护门应及时关闭。

3.4.3.3防止乘员、货物偏载，严禁超载。风力六级以上时停止使用。

3.4.3.4距建筑井架基础边缘5m范围内不得挖沟、开槽。

3.4.3.5井架运行到最上、最下层时必须操作按钮停车，严禁依靠限位开关停车。

3.4.4高空作业安全防护措施

3.4.4.1现场各进出口通道、施工井架口机械设备摆放点、其他零星作业点等，均要搭设防护棚。

3.4.4.2搭设防护棚所用的材料，主要采用钢管，其立柱间距、骨栅间距、剪刀撑等应经防冲击力计算取定。防护棚搭设的高度宜在3.0~3.5m。立柱下方1.2m高处刷红白双色间隔条纹油漆，非出入口和通道两侧必须封严。见下图。

[image: image1.wmf]0.7m

d1

3.0

~

3.5m

d2

50厚木板

钢管

红白双色油漆

图1  地面进出口通道防护棚示意图�


（1）建筑物的出入口应搭设长3-6米，宽于出入通道两侧各1米的防护棚，棚顶应满铺不小于5cm厚的脚手板，高层建筑应按要求搭设成双层式的，层间距为700mm，防护棚顶铺不小于50mm厚的木板。见下图。


[image: image2.wmf]双层钢管架铺板防护棚

＞5.0m

0.7m

图2  地面防护棚示意图�


（2）在首层四周必须支设6米宽的水平安全网，上铺一层密目安全网，网底距下方物体表面不得少于5米。随主体结构施工，每四层还应设一道3米宽的水平安全网。水平安全网接口处必须连接严密。与建筑物之间缝隙不大于10cm，并且外边高于内边

3.4.4.3高处作业临边和孔洞的防护措施

（1）临边的防护办法，即采用设置临时栏杆防护办法。栏杆应用钢管搭设制成，搭设的高度不小于1.2米，刷红白双色间隔条纹的油漆，立挂绿色安全网。见下图。

[image: image3.wmf]≤2.0m

0.6m

0.6m

0.6m

0.6m

≤2.0m

钢管架临时栏杆红

白双色油漆

钢管架临时栏杆红

白双色油漆

楼层砼边

图4  临边临时栏杆防护示意图�


（2）孔洞的防护办法：根据现场具体情况采取有效防护措施。边长1.5米以上的孔洞及井架井道，做临边栏杆防护，不少于两道，洞口及电梯井道张挂平网做柔性防护，电梯井内每隔两层并不大于10m设一道平网。边长1.5米以下的孔洞，可用木方做骨栅，上铺50mm厚木板，固定牢靠，孔洞口及电梯井的临边栏杆防护应固定连接或焊接牢靠。见下图。


[image: image4.wmf]电梯井道

防护门

50厚木板

钢管

预留洞

安全网

图5  孔洞及临边临时防护示意图�


3.4.4.4高处作业人员的行为安全

（1）所有施工人员，必须经过三级教育，并考试合格，持有上岗证，熟悉所作业的工艺流程及施工部位的周围环境。

（2）在作业中应穿、戴、护好个人劳保用品，特别要正确使用安全帽和安全带，按有关安全技术规程作业，严禁违章操作。

（3）凡患有高血压、心脏病、癫痫等病人，严禁上高处作业。

3.4.5现场临电安全

在施工期间，特别是雨季施工期间要注意用电安全，防止发生漏电事故。

3.4.5.1电缆在室外直接敷设的深度应不小于0.6m，并在电缆上下均敷设不少于50mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。

3.4.5.2电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面2m至地下0.2m处，必须加设防护套管，固定机械的电源电缆沿地面敷设时应穿管并埋地。

3.4.5.3进户线过墙应设穿管保护，距地面不得小于2.5m，并应采取防雨措施。

3.4.5.4配电系统应实行分级配电，即分为总配电箱、分配电箱和开关箱三级。动力配电箱和照明配电箱应分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。

3.4.5.5施工现场的电气设备应实行两级漏电保护，即在总配电箱可开关箱内设置漏电保护器。

3.4.5.6施工现场的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程，并应有产品合格证和使用说明书。

3.4.5.7所有电气设备的外露导电部分，均应作保护接零。对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处。

3.4.5.8塔吊、室外井架等设备，除应做好保护接零外，还应按规定做重复接地，设备的金属结构架之间应保证电气连接。

3.4.5.9电焊机应单独设开关，并设漏电保护装置。电焊机应放置在防雨、防砸地点，下方不得有堆土和积水，周围不得堆放易燃、易爆物品及其它杂物。电焊工必须按规定穿戴防护用品，持证上岗。

3.5环境保护的技术组织措施

文明施工是建筑企业的一个重要性问题，是项目管理的重要内容，是生产效益和社会效益的双重保证。由于本工程是一项标志性工程，文明施工及环境保护显得尤为重要；同时，为首都提供一个清洁的施工环境是我们的责任，我公司针对本工程的重要性和以往施工经验，特采取如下措施：

3.5.1现场专门成立以项目经理为首的工地文明施工和环境保护委员会，划定职能，明确责任，把环境保护的意识贯穿到各级。

3.5.2整个场地采用硬地化，即地面浇筑15cm厚C20混凝土，以保持现场清洁的场容环境，以防止尘土、泥浆被带到场外。

3.5.3现场设有效的排水系统，保证雨水经沉淀后排入市政排水管网。设专人进行现场场区内及周边道路洒水，防止灰尘飞扬，保护周边空气清洁。

3.5.4合理选择施工机械和安排作业时间，尽量降低噪音，避免对城市的噪音污染。

3.5.5楼层内设置临时卫生间，并派专人定时清理。

3.5.6楼层内设专用垃圾通道，施工现场设封闭垃圾堆放点，并予以定时清运。

3.5.7建立有效的排污设施，如二级沉淀池，保证现场和周围环境整洁文明。

3.5.8运输散装材料，车厢封闭，避免洒落；混凝土罐车撤离场区前，派人用水将下料斗及车身冲洗干净。

3.5.9设置专职保洁人员，保持现场干净整洁。现场的厕所、排水沟及阴暗潮湿地带要经常进行消毒，以防止蚊蝇孳生。

3.5.10施工现场道路要保持畅通与清洁，不得随意堆放物品，更不允许堆放杂乱物品或施工垃圾。

3.5.11严格按照ISO1400标准及江苏省有关环保规定执行。

3.6CI方案

我公司将对整个施工现场按CI战略进行形象设计。

3.6.1现场办公室、会议室、围墙、标语牌按CI标准进行装修和规划；

3.6.2现场管理人员统一着装，穿戴统一配发的工作服、安全帽，整齐着装，统一佩带胸牌。

3.6.3保证现场各办公室、会议室门牌，各类指示性、警示性标牌的统一。

3.6.4保证行政办公用品及对外交流手段的统一；统一使用订做订购的信纸、信封、便笺、请柬、传真纸、礼仪用品、会议桌、复印机、传真机。

3.6.5保证现场各类施工机械、设施的规范统一。

3.6.6现场围墙上方设置固定支架，根据时事发展，经常性地张挂公益性标语，体现业主关心公益的良好形象。
项目经理





安全部





工程管理部





工程协调部





机电部





现场经理





项目工程师





钢


筋


工


长





混


凝


土


工


长





木


工


工


长





特


殊


工


种





分包


工


长





瓦


工


工


长





装


修


工


长





3.0 ~ 3. 5m








PAGE  
2
海门中南世纪城                                                                                              


_1071062459.dwg

_1071062926.dwg

_1071062679.dwg

_1071061598.dwg

