
[image: image1.png]e AT

zhulong.com



[image: image2.png]e AT

zhulong.com



[image: image3.png]e AT

zhulong.com




XX省XX市XX建筑工程有限公司
建筑地面施工作业指导书

文件编号：   
受控状态：

分 发 号：

编    制： 

审    核：

批    准：

2004年     月     日发布       2004年     月     日实施

1 目的

为了确保建筑地面工程施工过程始终处于受控状态，保证产品的质量符合规定要求。

2 范围

适用于本公司所承建的各种工程施工中建筑地面施工过程的质量控制。

3 职责

3.1 工程技术科负责组织制定本指导书，并监督检查实施情况。

3.2 项目经理部负责建筑地面施工过程的实施、控制、监督和验证。

4 控制措施

4.1建筑地面工程包括：水泥混凝土（含细石混凝土）地面、砖面层地面。      

4.2 施工工艺：按照《建筑装饰装修工程施工工艺标准》（ZJQ－SG－001－2003），以及《建筑地面工程施工工艺标准》（ZJQ－SG－003－2003）的相关内容编制相关的建筑地面工程施工组织设计。

4.2.1施工前的规定
按公司的规定在施工前必须按以下几种

楼地面样板工程对照评定表（YP表16）

板块地面样板工程对照评定表（YP表17）
的要求做样板工程，并填写样板工程验收评定表方可进行大量的施工。

4.2.2水泥混凝土（含细石混凝土）地面的施工工艺见图1。

4.2.3砖面层地面的施工工艺见图2。

[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


主体结构、室内安装必须经过验收

[image: image7.png]



















图1水泥混凝土（含细石混凝土）地面的施工工艺流程图
主体结构、室内安装必须经过验收


















图2砖面层地面的施工工艺流程图

4.2.4 按照《建筑装饰装修工程施工工艺标准》（ZJQ－SG－001－2003），以及《建筑地面工程施工工艺标准》（ZJQ－SG－003－2003）的相关内容要求做好成品保护工作、以及按安全环保措施的要求进行施工，并贯彻到每个施工工艺环节中。

4.3 建筑地面施工过程是隐蔽主体结构的施工过程，施工前主体结构必须经过相关单位（建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位）检验合格后方可进行施工，施工时按建筑地面工程质量预控措施（图3）及规范要求进行，以确保产品质量符合规定要求。

4.4 检查、验收、记录

4.4.1建筑地面工程施工各工序执行本公司的自检、互检、专检检查制度，检查验证合格后，应填写《工序检验评定表》，方可转序。

4.4.2建筑地面工程验收前，应提供下列文件和记录：

①、施工执行的技术标准；

②、原材料的合格证书，产品性能检测报告；

③、混凝土或砂浆配合比通知单；

④、混凝土或砂浆试件抗压强度试验报告单；

⑤、施工记录、各检验批的主控项目、一般项目验收记录；

⑥、重大技术问题的处理或修改设计的技术文件；

⑦、其他必须提供的资料。

4.4.3 对有裂缝、空鼓的建筑地面应按下列情况进行验收

①、对有可能影响结构安全性的裂缝、空鼓的抹灰，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行二次验收；

②、对不影响结构安全性的裂缝、空鼓的抹灰，应予以验收，对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。

 

图3建筑地面工程质量预控措施
4.4.4 项目经理部应建立和保存施工过程控制的质量、安全记录。

5 相关/支持性文件

5.1 GB50209-2004 《建筑地面工程施工质量验收规范》

5.2 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

5.3 ZJQ－SG－001－2003《建筑装饰装修工程施工工艺标准》

5.4 ZJQ－SG－003－2003《建筑地面工程施工工艺标准》

6 质量记录
采用规范或建设行政主管部门规定的质量记录以及程序文件XXXX/CX750-2004《生产和服务提供的控制程序》相关的质量记录。

编制部门：                                    审核部门：                 
批准人：               编制人：                审核人：            

日  期：               日  期：                日  期：     


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































贴灰饼、冲筋





清理基层


专人堵门窗口缝及脚手架眼、孔洞





基层表面的润湿（不得有积水）





刷水泥浆





浇筑水泥混凝土


弹线分格





打抹压光（同时留置施工收缩缝）





养      护


抹鹰嘴、做窗台及滴水线





收缩缝灌沥青砂浆后、清理干净





验                 收





基层处理





找面层标高、弹线


专人堵门窗口缝及脚手架眼、孔洞





做灰饼、冲筋抹找平层砂浆





弹铺砖控制线





选砖润湿后铺砖


弹线分格





勾缝、擦缝、清理干净





养      护


抹鹰嘴、做窗台及滴水线





安装踢脚板后、再清理干净





验                 收


































































































�





�





�

















面砖、水泥、砂准备，出具合格证





平面尺寸、标高、测量放线





水平、垂直运输工具准备





脚手架、马道准备





清理基层





对主体结构进行交接检查验收





申 请 砂 浆 配 合 比





克服质量通病的纠正和预防措施





做 样 板 工 程





准备工作





学习图纸和技术资料





学习操作规程和质量标准


建筑装饰工程施工工艺标准





书 面 交 底





操 作 人 员 参 加





面层使用的材料品种、质量必须符合设计要求，





试块预留、养护、定期试压





预埋件、预留孔按图施工





地面平整清净、色泽一致、平整无空鼓、牢固、无残破砖





严格执行配合比，搅拌均匀





材 料 合 格 证





试 块 报 告 单





自 检 记 录





质 量 评 定 记 录





施 工 记 录





事 故 处 理 记 录





技 术 交 底 记 录





施工过程转序检验单





砂浆配合比通知单





中 间 抽 检





自检、保护成品





执 行 验 评 标 准





按楼层每层至少抽查1处；按有代表性的自然间数，抽查总数的10%，但不应少于2间，每间不应少于2点；有特殊要求的要全数检查





不合格的处理（返工）





清理现场、文明施工





资料整理





技术交底





铺 地 面 砖





质量评定








