
[image: image1.png]& 11

— %
9 -
NS

10

i IREE R AR



关于K4+152未拆除光缆加固方案的申报

1、 概述

K4+152处有电信和军用光缆未拆除，位于B路北侧，由多根PVC管形成直径为20cm的管束，管顶标高为1.9m，位于路床结构层内。

2、 加固原则

1、 保证路基、路面质量。

2、 在碾压过程中，保证光缆的安全。

3、 加固方案

1、 加固原材：由于管子位于路床及路面结构层内，对压实度及强度有较高要求，且管顶路基路面施工需压路机碾压，因此，使用砖头、粗砂、C20钢筋混凝土进行加固处理，可以解决以上两个问题。

2、 加固截面尺寸：为保证路面压实质量，同时又能保证光缆不因压路机碾压而损毁，详细尺寸见下图：

[image: image3.png]



3、 加固长度：根据现场实则，路基范围内（光缆长度为140m）。

4、 钢筋布置：钢筋为Φ14的螺纹钢，长为86厘米，间距为30厘米一档。

4、 质量保证措施

1、 [image: image2.png]e AT

zhulong.com



砼浇筑后，应进行洒水养护。

2、 接头处的路基施工需用小夯进行夯实。

3、 中间填充的粗砂需要洒水拍实。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































�









