              绿色施工（ 环境保护管理）方案
1环境目标和指标
1.1、三标一体的目标和指标、
	序号
	目  标
	指  标

	1
	噪声排放达标
	符合相关标准:白天≤85dB夜间≤45dB

	3
	生活、生产污水达标排放
	符合相关标准

	4
	防止火灾、爆炸
	杜绝火灾、爆炸事故

	5
	固体垃圾分类管理
	分类管理、及时处理

	6
	节约能源
	不超地区能源部门核准量


2  广州重点办亚运城工程环境管理法规
      《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理规定》、
      《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理文明施工标准》、 

      《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质[2008]937号）、
      《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质[2008]1008号）。
2  环境保护管理体系
项目部建立健全的施工环境保护管理体系，实现施工环境管理的系统化、标准化。施工环境保护体系见图2示：




                               图2  项目部 环境保护管理体系
3  环境因素的识别和评价控制
3.1  环境因素的识别
项目经理组织进行环境因素的识别，确定重要环境因素。识别时考虑以下几个方面：
图3.1                          环境因素的识别

	1
	由于项目部的活动、产品或服务所排出的水、气、声、固物等
以及资源、能源的消耗给项目部、周围居民、地区等造成的影响。

	2
	项目部所必须的物资供应者、合作方以及运输者等
相关方的活动所产生的环境影响。

	3
	三种状态（正常状态、异常状态、紧急状态）、三种时态（过去、现在、将来）、六个方面（向大气的排放、向水体的排放、废弃物处置、土地污染、原材料和自然资源的使用、其它当地环境问题和社区性问题）。

	4
	影响全公司范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对本投标人形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定。


3.2  应急准备和响应

预测潜在的事故，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果。

图3.2                            应急准备和响应
	序号
	程             序

	1
	应

急

准

备
	安质环保部负责组织对员工宿舍及施工现场的防火评审，对发现的问题落实整改措施、时间和责任人，到期检查整改情况。

	
	
	安质环保部每月一次组织对消防器材和主要用电设施进行安全检查。

	
	
	综合管理部负责与消防、医疗等单位的紧急联系。

	
	
	项目部成立义务消防队，组成灭火组、救护组、疏散组等，并将人员名单及任务分工，以及灾害发生时的疏散和集合地点等在显著位置张贴。

	
	
	综合管理部负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习。

	2
	应

急

响

应
	火灾发生时，发现人员应迅速将此消息尽可能完整地传递到部门负责人或主管部门。有条件时，应切掉电源，先行赴救。

	
	
	义务消防队按预定的分工灭火、疏散人员和物资。

	
	
	发现人或干警应立即拨打“119”，报警时讲明起火地点、火势大小、起火物资、电话号码等详细情况，并派人到路口接应。

	
	
	综合管理部组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行急救。

	
	
	当发生化学品燃烧时，应按照《化工厂消防知识》中的有关知识，有针对性地选择灭火方式。

	
	
	当发生危险化学伤害事故时，按照《化学品烧伤和中毒的急救常识》的相关知识开展自救活动。

	3
	纠    正

与    完    善
	事故发生后，责任部门应会同义务消防队等有关单位进行充分的事故分析，研究行之有效的纠正和预防措施。

	
	
	物资设备部对设备和危险化学品妥善处置，减少危险化学品泄露等带来的环境影响。

	
	
	任何事故发生后，做好总结，完善此程序。


4   环境保护管理措施

4.1  施工总平面管理措施

1、工程施工实行封闭化，围栏标准化、现场硬地化、厕所卫生化、宿舍和办公室规范化；

2、 在满足施工需要的前提下，尽量紧凑合理，不用（或少用）施工用地；

3、科学确定施工区域和场地平面布置，尽量减少专业工种之间交叉作业，提高劳动效率；

4、 各项施工设施布置要满足方便生产，有利于生活，安全防火，环境保护和劳动保护要求；

5、 将生产性和生活性设施分开布置；

6、 施工场地的布置应服从业主及施工监理单位的统一安排管理，现场四周设置施工围墙、         大门，形象设计原则是严谨、完整、牢固、美观大方；

7、 在大门两边分别设置“六牌一图”（施工总平面图、施工标牌、安全纪律牌、防火
  须知牌、安全生产、文明施工牌、安全无重大事故计时牌以及项目经理部组织架构）
8、 为保持良好的现场施工秩序和整体形象，现场悬挂的标语、条幅、宣传品，统一字体、样式、规格和位置。
9、场地道路做好路面硬化后，设置标准的洗车槽，沉淀池，高压冲洗枪，驶出工地的机动车  辆必须在工地出入口洗车槽内冲洗干净方可上路行驶；

10、施工现场土地要平整、结实，材料、机具堆放整齐有序，做到无杂物、无积水、道路畅通、容貌整洁。为美化环境，在主要出入口和生活区进行绿化和摆放盆花；

11、 落实门前三包环境保洁责任制，设专人负责道路的清洁、清除障碍物和维修保养工作，保持道路畅通、平坦、整洁、不乱堆乱放，无散落物；建筑物周围浇捣散水坡，四周保持清净；场地平整不积水；场地排水成系统，并畅通不堵；建筑垃圾集中堆放，及时处理；保证环境卫生，预防空气污染和环境污染。
4.2  材料和施工机械管理措施

1、 现场材料堆放：按施工组织设计平面布置图进行堆放，工地大门内外通道、临时设施室内地面、材料堆放场、加工场、仓库地面等要浇捣砼硬底、四周设置良好排水沟。
2、工地一切建筑材料和设施，不能堆放在围墙外。

3、材料堆放要整齐，并分类挂上名称、品种、规格等标识牌。

4、易燃、易爆物品要按规定分类存放。

5、 做到工完场清。

6、 施工现场固定安装的机械设备基础部分不得积水，视不同的设备种类搭设适用、牢固的操作台和机棚，并在显眼处张挂公司统一的安全操作警示牌。

7、施工现场流动安装的小型机具，要设置简易有效的临时防雨设施。

8、 各种施工机具班后要按规程进行保养，保持机容整洁。

9、 施工现场安装的各种机械设备进场前，机械表面应油漆翻新，保持机械设备清洁完整。

10、 现场供配电干线安装架设要稳固整齐，相线零线要按顺序敷设布置，架设高度必须符合规范。

11、施工现场安装的配电箱、开关箱采用公司统一的标准箱，箱门加锁。

4.3  施工现场安全、防火管理措施

1、严格执行建设部颁布的《建筑安装工人安全技术操作规程》和我公司制定的《施工现场安全十条规定》。

2、在施工现场显眼处及特别需要注意安全的地方分别张挂“必须带安全帽”、“注意安全”等警示牌，以警醒职工时刻注意安全施工。

3、施工现场的办公室、仓库、工具房、宿舍等临时设施按广州市政府规定设置。所有设施门口都要有标明用途的标牌，按规定在有关部位设置足够的消防器材。

4、 进入施工现场人员一律要佩戴工作胸卡和安全帽。遵守现场各种规章制度，违反者按章处罚。

5、 工人操作地点要保持整齐清洁，做到工完场地清。丢洒在楼板、楼梯、地面的砂浆、泥土、杂物、碎料要及时清理。

6、做好生产垃圾及废污水排放的处理。临时设施周围废水、污水应进坑内沉淀排放，场地内的公共卫生，派专人管理；下班后，施工人员应将半成品、废料、垃圾堆放到指定区域，统一集中转运。

7、 根据工程不同性质和所在地段的具体情况，采取适当的围护和遮挡措施进行分隔，确保施工安全和外观整洁。

8、 施工临时用电线路严格按照国家规定进行敷设，每天由持证临电工进行巡查和管理，发现安全隐患和事故苗头要及时处理，确保用电安全。

9、 动火作业必须按规定先办动火证方可进行，并按要求做好一切防火措施，避免发生火灾。

10、 严禁在施工现场随意大、小便，保持现场清洁卫生。

4.4  现场办公的文明管理措施

1、 办公室要清洁、整齐、有序，有关制度全部上墙张挂。
2、工具房、宿舍、仓库要保持整洁，不在通道上堆放杂物，严禁乱拉、乱接电线和使用电

3、 仓库物料经检验合格的要上架堆放，放置整齐、有序，并作出标识。库内保持整洁，道路要畅通无阻。

4、不准躺在床上吸烟，乱丢烟头。

5、全体员工必须礼貌待人，使用文明用语。
4.5  噪音管理措施

1、 严格控制作业时间，早晨作业不早于6时，晚上作业不超过22时，特殊情况需连续作业的应必须取得有关部门审批，尽量采取降噪措施，严格控制噪声污染；须连续施工的，提前向周围有关单位协调，取得谅解。确需中午或夜间施工作业的，在向业主、监理单位、总包申请，批准后方可施工；
2、双休日、学生假日时间，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识；

3、 减少机器空转时间，尽量选用低噪音或备有消声降噪设备的施工机械；现场的强噪音机械要设置封闭的机械棚，以减少噪声的影响；
4、对工地上使用的空压机、通风机等噪音比较大的机械均设置消音装置，控制施工噪音。

5、 要经常对所有进出场地的车辆进行检查维修，减少因故障所带来的噪声和大气等污染；

6、 加强施工现场环境噪声、大气，水源等的长期监测，采取专人检测、专人管理的原则，根据测量的结果填写记录表；凡超标的，要及时对施工现场有关因素进行调整，达到施工不扰民的目的；

7、 对原有花草树木绿化地带要爱护，设专人定时淋水，确保植物的生长需要，将植物保护好，不影响环境污染，同时能降低噪声影响。

4.6  环境卫生管理措施

1、 施工现场工人宿舍必须具备防潮、通风、采光，人均床铺占有面积不小于1.7m2，并进行适当分隔；每25人应设一个直接出入口，主要通道宽不少于2m；15人以上居住的宿舍门宽不少于2m，禁止男女混居。工人宿舍内部设施必须整齐清洁，生活用品分类统一存放。宿舍内要有管理制度，并落实治安、防火、卫生、计生管理责任人。
2、 按规定在施工现场设置厕所和淋浴室，能满足施工高峰期的需要；并由专人每日负责打扫卫生，清除异味。
3、厕所位置的设置要合理，厕所内墙裙要铺贴高度1.5米的白瓷片，地面、蹲台、便槽统一贴地砖。厕所要设置洗手槽、便槽自动冲洗设备、加盖化粪池。严禁将粪便直排入下水道和河道，厕所要落实专人清扫，定期喷药，不得有异味，要保持清洁卫生；
4、 生活区设简易浴室，保证供水，保持清洁，做好防暑降温工作。宿舍内床铺、生活用品要放置整齐。
5、 工地设置吸烟区，严禁随意吸烟，吸烟要到指定的吸烟区。

6、放置定点垃圾桶，有专人管理，定时清除；不准乱倒剩饭菜渣，不准乱丢纸张果皮，

7、 施工现场、办公室、工具房、仓库、宿舍房等环境卫生设专人清扫，保持整齐、清洁、卫生。

8、 清理建筑施工垃圾，使用封闭的专用的垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，要适量洒水减少扬尘。

9、 设专人对所有进出场地的车辆进行冲洗。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，应采取防止尘土飞扬、洒落或流溢的有效措施，不得污染道路。

10、施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责。

11、 除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆，不得使用有毒物   体作燃料，亦不得焚烧其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，或不得把这些废弃物作土方回填。

12、 对所有易产生粉尘的工序，采取降尘、隔尘和通风措施，以保证排入到大气中的粉尘含量达到国家工业卫生标准。

13、文明施工领导小组成员对现场文明施工、环境卫生情况作定期检查和随时抽查，发现不符合要求的责令即时整改。整改不力者按规定执行处罚。

4.7  卫生防疫管理措施

1、 项目部设置医疗箱，备足防中暑、消炎、及外伤处置药物。

2、定期对全体施工人员作身体检查，一旦发现发烧、疑似流感的病人，要马上采取隔离措施，并送往医院进行观察，经医院证明无碍后，才准许返回工地，杜绝“N1H1流感”疾病发生。
3、施工现场内统一规划、设置设茶水亭和茶水桶，茶水桶要有盖、加锁和有标志，并根据施工人数高峰值，确定开水供应量，确保施工人员的饮水供应。夏季施工应当有防暑降温措施。
4、办公室、宿舍室内必须整洁、保持卫生；生活区周围环境清洁卫生；生活垃圾定点集中、  及时清理；厕所卫生良好、有专人保洁。

5、 施工现场应当落实各项除“四害”措施，严格控制“四害”孳生。

4.8  排水、排污管理措施

1、 所有出场污水经三级沉淀后，排入污水管网；
2、 现场规划污水沟，控制污水流向。
3、 厕所污水设化粪池；
4、 加强对油品及化学品的管理，对库房采取防渗漏措施。在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。
5、 施工现场路面全部为硬化路面，平整坚实，做到黄土不露天。路面统一设置排水系统，做到雨天不积水。考虑到工期紧张，于施工中尽量穿插施工正式道路并作为施工道路使用。所有通车道路硬化宽度为5～6m。道路两侧设置排水沟，并设立沉淀池，排水沟同城市管网相连接。
6、 确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网，所有出场污水须经三级沉淀后排入市政管网。现场内基础降水的清洁水，在合理利用后，经导向管排入市政污水管线。
7、 现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。
8、项目经理部要委托环保部门定期对包括污水排放在内的各项环保指标进行测试。项目经理部对环保指标超标的项目及时采取有效措施进行处理。

4.9  四节（节能、节地、节水、节材）措施
1、节约电能措施：

（1）应选用节电的机械设备，节约能源的电器和灯具。

（2）防止设备空转运行现象，防止长明灯，杜绝人为的浪费用电发生。

（3）根据施工临时用电图纸进行线路合理布局，选用与用电负荷匹配的电线截面材料。

（4）工地如果功率因数低，有条件时应安装电容柜补偿，提高功率因数，节约用电。

2、 节地措施：工程施工实行封闭化，围栏标准化、现场硬地化、厕所卫生化、宿舍和办公室规范化； 在满足施工需要的前提下，尽量紧凑合理，不用（或少用）施工用地；

3、节水措施：
（1）所有设置的接水点分别装设阀门及水表，阀门和水表规格和水管规格一样。将水管分别接入施工现场和生活区，现场的施工、消防用水管网按有关规定与工程施工同步进行。按需给水，计量用量。

     （2） 生活用水、工程用水严格管理、防止跑、冒、滴、漏。
4、 节材措施：

     （1） 按图纸提报材料计划，严格审批、采购手续，限额领料。

     （2） 按施工规范计算电缆、电线终端预留长度，在保证质量的前提下，节约材料。

     （3） 管道、通风管施工，按图样统一下料，搭配套裁，边角余料尽量使用。
     （4） 电焊条、砂轮片等消耗性材料，物尽其用，减少消耗。

     （5） 文明施工，工完场清，余料、废料分类回收，禁止乱丢乱弃。
附表
	1 噪声排放记录
             2 生活、生产污水达标排放记录
  3  防止火灾、爆炸
        4  固体垃圾分类管理记录
5 节约能源记录

                                 6 四新（新技术、新设备、新材料、新工艺）推广记录

                             7绿色施工（文明施工、环境保护）宣传培训记录

                      8职工职业健康（防尘、毒、辐射）记录
9卫生检查记录




                                           黑龙江省安装工程公司
                                           主媒体中心机电安装工程项目部
项目经理全面负责





环保技术负责人

















技术负责人





生产调度负责人





机械管理负责人





劳务管理负责人





其它有关部门





材料管理负责人





1、监督施工全过程的环境保护工作并进行纠正。


2、发现并配合解决施工中出现的环境问题。


3、开展环保活动和环保培训。








1、制定项目环保措施和分项工程的环保方案。


2、监督各项环保技术措施的落实。


3、解决施工中出现的污染环境的技术问题。





1、合理安排生产，减少对环境的干扰。


2、组织各项环保技术措施的实施。





1、保证使用的各类机械在安全、良好的状态下运行。


2、监督操作人员按操作规章作业。





1、保证进场施工人员的文明和技术素质。


2、组织对施工人员的环保和文明施工培训和考核。





1、财务部门保证环保工作所需经费。


2、行政部门负责各项后勤保障符合环保要求。





1、保证按要求贮存和堆放材料。


2、对有毒有害危险物品严格管理和领用制度。


3、负责各种施工材料的节约和回收，再利用。











PAGE  
2

