坍塌、高处坠落事故预防及专项整治措施

    坍塌事故主要发生在模板工程以及深基础工程的施工过程中；高处坠落事故则发生在脚手架、施工吊篮、楼层临边、预留洞及电梯井洞处。因此，我项目按照国家、行业、地方有关规定，针对施工现场的实际情况，特制定本措施以加强安全管理、重点整治，预防和杜绝这两类事故的发生。
一、坍塌事故隐患的预防和整治

1、模板工程

    Ａ、 实施要点。

(1) 施工前必须进行安全技术交底。

(2) 模板按照施工方案以及有关规范要求搭设，并按JGJ59－99中模板工程检查评分要求进行验收。

(3) 安排经培训合格的木工进行搭设。

(4) 搭设完毕，经验收合格挂牌后方可进入下道工序。

(5) 拆除前应办理好申请审批手续，并应有相应的安全技术措施。

(6) 拆除时设立警戒标志，派专人监护。   

    B、控制点。

(1) 选用材料必须符合规定要求。

(2) 严格按照施工方案规定设置排架间距、纵横向水平杆、剪刀撑，杆件绑接长度不小于1米，并用两只以上扣件进行连接，冒头长度不少于10厘米。

(3) 搭设过程中应严格遵守操作规程及安全技术交底的要求，做到“三不伤害”。

(4) 施工时要按规定荷载要求使用，严禁乱堆放或集中堆放各种施工用物用料，避免超载。

(5) 进行混凝土浇捣时，必须安排有经验的木工对排架支撑系统进行监护，发现问题及时处理。出现险情应立即报告项目负责人，必要时应上报公司，在采取相应安全措施，消除安全隐患后，方可继续施工。

2、深基础工程

    Ａ、 实施要点。

(1) 深基础开挖严格按照施工方案、操作规范进行,防止塌方的产生,并做好监控措施。

(2) 临近开挖的土体，设立监控点。

(3) 挖土机施工作业时，其臂架回转以及土体可能塌方的半径内不准站人。

(4) 设置专用上下通道，基坑周边设置防护栏杆。

    Ｂ、 控制点。
(1) 监控点派专人监护，并做好监控记录。

(2) 人员上下必须走专用通道。上下行走必须面向爬梯，手中不得拿任何物品。

(3) 派专人定期监测基坑的沉降。发现异常情况立即向项目经理汇报，必要时须向总公司技术部门汇报，并及时采取适当的防范措施。
二、高空坠落事故隐患的预防和专项整治。

1、脚手架工程

    Ａ、 实施要点。

(1) 提升脚手架底部进行全封闭，架体每隔四步设置一道隔离。

(2) 落地脚手架首步进行隔离，以后每隔四步设置一道隔离。

(3) 里立杆离墙大于50厘米、坠落高度大于80厘米，必须按规定设置里扶手。

    Ｂ、 控制点。

(1) 加强安全隔离设施的检查和维护，发现安全隐患立即安排架子工进行整改。

(2) 严禁擅自拆除安全隔离设施，一经发现，必须严肃处理。

(3) 因施工进度关系，需要拆除安全隔离设施，必须事先提出申请，经批准并采取可靠的补救措施后，方可拆除。

2、 吊篮施工

    A、实施要点。

(1) 施工前进行安全技术交底。

(2) 施工吊篮必须按照JG5027－92中有关要求以及施工组织设计进行施工和验收。

(3) 安排经过培训合格持有效证件的升降架子工进行施工。

(4) 安装、拆除时设立警戒标志，派专人监护，并做好监控记录。（负责人：周正清）

(5) 安装完毕，必须经总公司安全设备及工程技术部门、总师室验收合格，并经市检测中心检测合格后挂牌使用。

(6) 定期进行检查验收，并指定专人进行维修保养。    

(7) 施工吊篮每次升降均应有专人监护，并做好监控记录。

    B、控制点。

(1) 选用的吊篮以及安装单位必须符合规定要求。

(2) 必须有总工批准的安装（或拆除）方案方可实施，并报上级有关部门备案。    

(3) 吊篮使用时要按规定荷载要求使用，严禁乱堆放各种施工用物用料，避免超载。

(4) 吊篮平台上的作业人员必须严格遵守操作规程，按规定佩戴安全带，并系在生命绳上。严禁违章作业。

(5) 吊篮作业区域下方必须设置警戒线，并在醒目处设置“禁止进入”的标志牌。

(6) 吊篮移位安装必须重新进行验收。

(7) 风速大于每秒10米时（相当于6级阵风），以及其他恶劣气候、环境下，严禁进行安装、拆卸、使用。

(8) 定期对吊篮的安全装置、配重、悬臂、绳索、连接紧固件进行检查，发现安全隐患，立即整改确保安全生产。

3、临边防护

    A、实施要点

(1) 严格按施工方案以及有关规范设置临边安全防护设施。

(2) 防护栏杆高度不小于1.2米，水平杆不少于2道，立杆间距不大于2米，并用密目网进行封闭。

(3) 安排经过培训合格持有效证件的架子工进行施工。

(4) 搭设完毕，必须按规定进行验收。

    B、控制点

(1) 加强临边安全防护设施的检查和维护，发现安全隐患立即安排架子工进行整改。

(2) 严禁擅自拆除临边安全防护设施，一经发现，必须严肃处理。

(3) 因施工进度关系，需要拆除临边安全防护设施，必须事先提出申请，经批准并采取可靠的补救措施后，方可拆除。

4、洞口防护

    A、实施要点

(1) 严格按施工方案以及JGJ80－91规范设置洞口安全防护设施。

(2) 边长大于150厘米的洞口，四周设置防护栏杆高度不小于1.2米，水平杆不少于2道，并用密目网进行封闭。洞口下方张设网眼不大于2.5厘米的安全平网或用钢管扣件形成网格满铺竹笆、夹板进行全覆盖。

(3) 电梯洞口装设安全栅门，井内每隔三层或不大于10米张设一道网眼不大于2.5厘米的安全平网。

(4)设置完毕，必须按规定进行验收。

    B、控制点

(1) 加强临边安全防护设施的检查和维护，发现安全隐患立即安排有关人员进行整改。

(2) 严禁擅自拆除、挪移洞口安全防护设施，一经发现，必须严肃处理。

(3) 电梯井安全平网的拆除，必须由经过培训合格持有效证件的架子工进行，并派人进行监护。

    以上措施当否？请公司审核。

上海舜杰建设（集团）有限公司

                           中核大厦项目部

                           2004年3月1日

上海市住乐建设发展总公司

安全员持证情况表

	序号
	姓   名
	性别
	建委证号
	安全生产监察局证号
	备     注

	1
	徐富根
	男
	AQ－0592
	010202020310101
	总公司

	2
	王荣森
	男
	AQ－0591
	010202020310102
	总公司

	3
	李皖明
	男
	AQ－0594
	010202020310103
	总公司

	4
	曹宝林
	男
	AQ－2682
	010202020310104
	总公司

	5
	曹宝根
	男
	AQ－5287
	010202020310109
	花城三期

	6
	迟永平
	男
	00295
	010202020410428
	花城三期

	7
	周正清
	男
	AQ－0558
	010202020310110
	两湾三期

	8
	孔维国
	男
	AQ－4555
	010202020310106
	两湾三期

	9
	高长友
	男
	AQ－8908
	06031030510
	两湾三期

	10
	陆启平
	男
	AQ－0595
	010202020310123
	万宸

	11
	俞连庆
	男
	AQ－2704
	010202020310112
	三林

	12
	曹志勇
	男
	AQ－5290
	010202020310116
	漓江山水

	13
	任桢全
	男
	AQ－0593
	010202020310107
	地铁M8线


	14
	李裕华
	男
	AQ－0559
	010202020310121
	迎龙大厦

	15
	陈  明
	男
	AQ－1147
	01011010531
	迎龙大厦

	16
	涂金锁
	男
	AQ－6751
	010202020310118
	长宁水务

	17
	季菊生
	男
	AQ－2692
	010202020310130
	嘉萱园

	18
	钟  澄
	男
	AQ－4372
	010202020310115
	微电子厂房

	19
	肖根宝
	男
	AQ－2707
	010202020310131
	新都二期

	20
	施志祥
	男
	AQ－2691
	010202020310111
	森南

	21
	许建越
	男
	AQ－5289
	010202020310122
	半岛花园

	22
	孙东国
	男
	AQ－2701
	
	峨嵋变电所


关于加强坍塌、高处坠落事故隐患专项治理的通知

总公司所属各单位、各项目：

近来建筑业的坍塌事故、高处坠落事故时有发生，造成多起人员伤亡，给国家的财产亦带来很大损失。结合本公司安全检查，一些项目这方面的事故隐患仍然存在，为保护职工的生命安全和国家财产不受损失，遏制伤亡事故的发生，总公司决定开展对坍塌以及高处坠落事故隐患的专项治理活动，现将有关要求通知如下：

一、组织领导

本次整治工作，各单位、各项目要建立以项目经理为主的专项整治领导小组。项目技术经理要根据本工程的实际制定专项预防和整治措施，并上报总公司审批后实施。专项整治以项目自查自纠为主，总公司进行重点监督检查，确保整治工作的质量。

二、整治工作重点

1、现场的基坑施工、模板工程。

2、临边、洞口防护、吊篮施工、脚手架工程。

3、个人安全防护用品使用。

4、违章指挥，违章作业。

三、时间安排

从3月份开始，各单位、各项目进行自查自纠，并将检查整改情况，在25日前上报总公司。总公司从4月份后，每月组织专项大检查。

四、整治工作要求

1、提高认识，加强领导。落实各项安全技术措施，增强安全防范意识。各单位、各项目要切实做好组织发动和督促整改工作，消除坍塌事故、高处坠落事故隐患，确保一方平安，为维护上海市安全生产和社会形象作出努力。

2、严格安全管理，奖优罚劣。各单位、各项目对相关部门和个人专项整治工作的实绩要进行考核、评比，并给予奖励或处罚。总公司将对在本次活动中的优胜和差劣单位、项目分别予以通报表扬和批评。

                                       上海市×××××公司

                                            2003年3月1日

