
目  录
一、  工程概况

二、  施工部署

三 、 构造要求

四 、 安全防护措施

五 、 脚手架的搭设及拆除施工工艺

六 、 安全施工技术措施

七 、 文明施工要求

八 、 脚手架计算

九 、脚手架布置及节点附图

脚手架施工方案
一、工程概况：

该工程为泰城新区住宅示范区嘉和新城I组团10＃楼，本工程位于泰安市高新开发区，五层砖混结构，储藏室层高为2.19米，住宅层高为2.9米，建筑总高度17.9m。
二、施工部署：

1、 安全防护领导小组：

安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件，是达到无重大伤亡事故的必然保障，也是我项目部创建“文明现场”、“示范工地”的根本要求。为此项目部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组，其机构组成、人员编制及责任分工如下：

组  长：  ×××——负责协调工作

副组长：  ×××——技术总部署、方案编制、技术交底

组  员：  ×××——现场施工技术协调

×××——现场施工技术、质量检查

2、结合本工程结构形式、实际施工特点，建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用，即用于结构施工和装修工程，同时兼做安全防护。

脚手架立杆距结构外沿0.35m，排距（横距）为1.2m，柱距为1.5m，大横杆步距为1.5m

三、构造要求及技术措施：

1、地基处理：

基槽回填土采用素土分层夯实，密实度采用环刀取样进行试验，表面用C10砼进行硬化，厚度为10㎝。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础，所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板，其厚度不小于5㎝，布设必须平稳，不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟，在建筑物四角做四个蓄水坑，使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。

2、立杆：

脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮1.8m，内立杆低于结构檐口0.5m。

立杆接头采用对接扣件连接，立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置，两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内，并在高度方向错开的距离不小于50㎝；各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。

3、大横杆：

大横杆置于小横杆之下，在立杆的内侧，用直角扣件与立杆扣紧；其长度大于3跨、不小于6m，同一步大横杆四周要交圈。

大横杆采用对接扣件连接，其接头交错布置，不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50㎝，各接头距立柱的距离不大于50㎝。

4、小横杆：

每一立杆与大横杆相交处（即主节点），都必须设置一根小横杆，并采用直角扣件扣紧在大横杆上，该杆轴线偏离主节点的距离不大于15㎝。小横杆间距应与立杆柱距相同，且根据作业层脚手板搭设的需要，可在两立柱之间在等间距增设1～2根小横杆，其最大间距不大于75㎝。

小横杆伸出外排大横杆边缘不小于10㎝；伸出里排大横杆距结构外边缘15㎝，且长度不大于44㎝。上、下层小横杆应在立杆处错开布置。

5、纵、横向扫地杆：

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20㎝处的立柱上，横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。基础存在较大高差时，则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不小于50㎝，并对此立杆采取双向斜拉加固措施。

6、剪刀撑：

本脚手架剪刀撑随立柱、纵横向水平杆同步搭设，用通长剪刀撑沿架高连续布置。

剪刀撑每6步4跨设置一道，斜杆与地面的夹角在45～60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上，并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上，另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上，两端分别用旋转扣件固定，在中间增加2至4个扣接点。所有固定点距主接点距离不大于15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内。

剪刀撑的杆件连接采用搭接，其搭接长度≥1m，并用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10㎝。

7、脚手板：

脚手板采用松木，厚5㎝、宽30～45㎝、长度不少于3.5m的硬木板。再作业层下部架设一道水平兜网，随作业层上升，同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板，以上每隔六层也要满铺一层脚手板，并设置安全网及防护栏杆。脚手板设置在三根横向水平杆上，并在两端8㎝处用直径1.2㎜的镀锌铁丝箍绕2～3圈固定。当脚手板长度小于2m时，可采用两根小横杆，并将板两端与其可靠固定，以防倾翻。

脚手板应平铺、满铺、铺稳，接缝中设两根小横杆，各杆距接缝的距离均不大于15㎝。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15㎝。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置，避免出现探头及空挡现象。

8、连墙件：

脚手架要随搭设随设拉结点加固，连墙件采用刚性连接，用Φ48×3.5的钢管，内外侧用Φ48的短钢管夹紧。连墙件应从底层第一步，纵向水平杆处开始设置，宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置，并尽量靠近主节点（距主节点的距离不大于30㎝）。连墙杆伸出扣件的距离应大于10㎝。连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并应不大于4m（2步）。

9、防护设施：

脚手架要满挂全封闭式的密目安全网。密目网采用1.5×6m的规格，用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台1.2m，并在作业层下步架处设一道水平兜网。在架内高度3.2m处设首层平网，往上每隔六步距设隔层平网，施工层应设随层网。作业层脚手架立杆于0.6m及1.2m处设有两道防护栏杆，底部侧面设18㎝高的挡脚板。

10、安全通道搭设构造：

上人通道的通道口搭设长度为5m，宽1.5m，上铺5㎝厚的双层脚手板，0.6m、1.2m处各设一道防护栏杆；斜道搭设宽度不低于1.2m，坡度为1：3，满铺板，防滑条间距30㎝左右，防滑条规格为2×3㎝；转角处应设置平台，其宽度不小于斜道宽度；在立杆内侧挂密目网封闭，外侧沿架高搭设剪刀撑。

四、安全防护措施：

1、 结构临边防护措施：

在结构四周边线内50㎝处设置全封闭式护身栏，使用材料均采用Φ48×3.5钢管。其高度不低于1.2m，立杆间距不大于2.5m，竖向每隔0.6m设一道通长大横杆，每隔一根立杆设一道三脚架。

沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆，挂醒目标志牌，护身栏杆四周满挂密目安全网，白天设警示牌，夜间设红灯示警；临边四周1m范围内不准堆料、停放机具。

2、楼梯间防护措施：

楼梯的侧边利用脚手架做安全防护，架子立杆从梯井内搭设，侧边沿楼梯坡度方向做一道0.6m和一道1.2m高的护身栏杆，侧边底部设18㎝高的挡脚板。

3、防雷避电措施：

采用避雷针与大横杆联通，接地线与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。

避雷针共设置4根，采用Φ12镀锌钢筋制作，高度不小于1m，设置在脚手架四角立杆上，并将所有最上层的大横杆全部联通，形成避雷网络。

接地线采用40×4的镀锌扁钢，将立杆与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体。接地线的连接应保证接触牢靠，与立杆连接时应用2道螺栓卡箍连接，螺丝加弹簧垫圈以防松动并保证接触面不小于10cm2，并将表面油漆及氧化层清除,露出金属光泽并涂以中性凡士林。

接地线与建筑楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m设置1个,位置不得选在人们经常走动的地方以避免跨步电压的危险，防止接地线遭机械伤害。两者的连接采用焊接，焊接长度应大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻，要求冲击电阻不大于10Ω。同时应注意检查与其它金属物或埋地电缆之间的安全距离（一般不小于3m）以免发生击穿事故。

五、脚手架的搭设及拆除施工工艺：

1、落地式钢管脚手架搭设施工工艺：

落地脚手架搭设的工艺流程为：场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手架、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆（搁栅）→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→……。

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离，并作好标记。用钢卷尺拉直，分出立杆位置，并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平稳，不得悬空。

在搭设首层脚手架的过程中，沿四周每框架内设一道斜支撑，拐角处双向增设，待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时，应采用临时稳定措施，直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

双排架宜先立里排立杆，后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的，再立中间的一根，互相看齐后，立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时，宜先立外排，后立内排。

其余组件的搭设要求参见构造要求。

2、 脚手架的拆除施工工艺：

拆架程序应遵守由上而下，先搭后拆的原则，即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等（一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆）。

不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清。拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架，分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步应增设连墙件加固。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度（约6.5m）时，应先在适当位置搭临时抛撑加固，后拆连墙件。

六、安全施工技术措施：

1、材质及其使用的安全技术措施：

扣件的紧固程度应在40～50N·m，并不大于65N·m，对接扣件的抗拉承载力为3Kn。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。

（1）、对接扣件安装时其开口应向内，以防进雨，直角扣件安装时开口不得向下，以保证安全。

（2）、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100㎜。

（3）、钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

（4）、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭，禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑、塑料混用。

（5） 严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。

2、脚手架搭设的安全技术措施：

（1）、脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求，做到不积水、不沉陷，顶板基础的砼必须达到设计强度的75％以上才能施工。

（2）、搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入，要统一指挥、上下呼应、动作协调，严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方，并得到允许，以防坠落伤人。

（3）、开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

（4）、脚手架及时与结构拉接或采用临时支顶，以保证搭设过程安全，未完成脚手架在每日收工前，一定要确保架子稳定。

（5）、脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

（6）、在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查，验收和签证。每两步验收一次，达到设计施工要求后挂合格牌一块。

3、 脚手架上施工作业的安全技术措施：

（1）、结构外脚手架每支搭一层，支搭完毕后，经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人，未经同意不得任意拆除脚手架部件。

（2）、严格控制施工荷载，脚手板不得集中堆放材料，施工荷载不得大于3KN∕㎡，确保施工安全。

（3）、结构施工时不允许多层同时作业，装修施工时同时作业层数不超过两层，。

（4）、当作业层高出其下连墙件3.6m以上，且其上尚无连墙件时，应采取适当的临时撑拉措施。

（5）、各作业层之间设置可靠的防护栅栏，防止坠落物体伤人。

（6）、定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。

4、 脚手架拆除的安全技术措施：

（1）、拆架前，全面检查待拆脚手架，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准工作。

（2）、架体拆除前，必须查看施工现场环境，包括架空线路、外脚手架、地面设施等各障物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况，凡能提前拆除的尽量拆除。

（3）、拆架时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。

（4）、拆架时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

（5）、在拆架时，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

（6）、每天拆架下班时，不应留下隐患部位。

（7）、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电事故。

（8）、所有杆件和扣件在拆除时应分离，不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

（9）、所有的脚手板，应自外向内竖立搬运，以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

（10）、拆下的零配件要装入容器内，用吊篮吊下；拆下的钢管要绑扎牢固，双点起吊，严禁从高处抛掷。

七、文明施工要求：

根据脚手架施工的特殊性，结合职业安全卫生的惯标精神，要求施工时做到如下：

1、进入施工现场的人员戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋等，现场严禁吸烟。

2、 进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标志牌，不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标志牌。

3、 严禁酗酒人员上架作业，施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

4、 脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工，上岗人员定期体检，体检合格者方可发上岗证，凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者，一律不得上脚手架操作。

5、 上架子作业人员上下均应走人行梯道，不准攀爬架子。

6、 护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支摸时，如需拆改时，应由架子工来完成，任何人不得任意拆改。

7、 脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改，如需做局部拆改时，须经技术部同意后由架子工操作。

8、 不准利用脚手架吊运重物；作业人员不准攀登架子上下作业面；不准推车在架子上跑动；塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

9、 不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上，严禁任意悬挂起重设备。

10、 在架子上的作业人员不得随意拆除脚手架和所有拉接点和脚手板，以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

11、拆除架子而使用电焊气割时，派专职人员做好防火工作，配备料斗，防止火星和切割物溅落。

12、脚手架使用时间较长，因此在使用过程中需要进行检查，发现基础下沉、杆件变形严重、防护不全、拉接松动等问题要及时解决。

13、要保证脚手架体的整体性，不得与井架、升降机一并拉接，不得截断架体。

14、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其它物品，材料、工具用滑轮和绳索运输，不得乱扔。

15、使用的工具要放在工具袋内，防止掉落伤人；登高要穿防滑鞋，袖口及裤口要扎紧。

16、脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管，并建立严格领退料手续。

17、施工人员做到活完料净脚下清，确保脚手架施工材料不浪费。

18、运至地面的材料应按指定地点随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查，按品种、分规格堆放整齐，妥善保管。

19、六级风以上大风、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在雨季要经常检查脚手板、斜道板上有无积水现象，若有则应随时清扫，并要采取防滑措施。

八、脚手架计算书

（一）、计算说明：

  本计算书是依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001编制而成的。因脚手架所受荷载变异性较大；扣件接点属于半刚性，且接点刚性大小与扣件质量有关，接点性能存在较大变异；脚手架结构、构件存在初始缺陷，如杆件的初弯曲、锈蚀，搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大；与墙的连接点，对脚手架的约束性较大，针对以上问题尚不具备独立进行概率分析的条件，故对结构抗力乘以小于1的调整系数-/γR`，其值是与常用安全系数进行校准确定。

  扣件式钢管脚手架，一般情况下，偏心产生的附加弯曲应力不大，予以忽略，并在有关调整系数中加以了考虑。

  按照《冷弯薄壁型钢结构技术规范》的规定，对本工程所使用的钢管Q235-A级钢的抗拉、抗压、抗弯强度设计值f取为：205N/MM2。

（二）、计算搭设高度计算

已知：立杆横距b=1.5米；立杆纵距ι=1.2米；横杆步距L=1.5米；内立杆距离建筑物b1=0.35米；脚手架步距h=1.5米，铺设脚手板按2层考虑；脚手架与建筑物拉结点的位置，竖向间距H1=3h=4.5米，水平距离L1=3L=4.5米；钢管为φ48×3.5；施工荷载QK=2.0KN/M2。

试验算采用单根钢管作立杆，其允许搭设高度为：

1.查有关表格得：φAf=47.028KN。

2.查有关表格得：NG K 2=2.156KN。

3.因是两个操作层同时施工，故QK=4.0KN/M2，查有关表格得：NQ K =5.70KN。

4. 查有关表格得：NG K 1=0.411KN。

5.将查得数值代入公式中，其中KA=0.85

H = [KAφAf-1.30（1.2 NG K 2+1.4 NQ K）]/1.2 NG K 1
  =[0.85×47.082-1.3（1.2×2.156+1.4×5.70）]/1.2×0.411

=52.9米

最大允许搭设高度为HMAX=H/（1+H/100）=34.6米＞21米（本工程脚手架高度）

故满足工程施工需要。

（三）、脚手架整体稳定性计算

H=21米，其折合步数n1=21/1.5=14步。

求证：N/φA≤KAKHf

双钢管部分，每一步纵距脚手架的自重

NG K 1`= NG K 1+2×1.5×0.376（钢管自重）+0.014×4（扣件自重）

=0.411 + 1.128 + 0.056 =1.595KN

N =1.2n1NG K 1+1.4 NQ K=1.2×14×0.411+1.4×5.70=14.88KN

b =1.5   H1=4.5

λX = 2H1/ b=9/1.5=6

由b =1.5   H1=3 h 查有关表格得μ=30

λOX =μλX =30×6 = 180

由λOX = 180 查有关表格得  φ= 0.220

立杆采用单钢管，KA =0.85

高度调整系数KH = I/（1+H/100）=1/（1+21/100）= 0.826

将N、φ、KA、KH代入公式得N/φA = 14.88×103/0.220×2492 =25.3N/MM2

KA×KH×f=0.85×0.826×205  =  143.9 N/MM2＞25.3N/MM2
故脚手架搭设符合安全要求。

（四）、纵向水平杆、横向水平杆计算：

计算说明：纵向、横向水平杆自重与脚手板自重相比很小，忽略不计。

抗剪承载力：[V]=Afv/k1=（489.3mm2×120 N/mm2）/1.5=39.14KN

K1为截面形状尺寸。横纵向水平杆的荷载有一只扣件传递，一只扣件的抗滑承载力设计值只有8.0KN，远小于[V]，所以只要满足扣件的抗滑力，杆件抗剪力也肯定能满足。

九、脚手架布置及节点附图


