铝合金门窗安装安全技术交底

1、搬运玻璃要戴胶手套或用布纸垫包边口锐利部份。

2、堆放玻璃应平稳，防止倾塌。

3、不准在垂直方向的上下两层同时进行作业，以免玻璃掉落伤人。

4、门窗应在室内竖直堆放，并有枕木垫平、固定牢靠和设置防倾倒措施。不得露天堆放，严禁与酸碱等物一起存放。

5、铝合金门窗与建构物拉结点应控制在30~40厘米一度拉结牢固。

6、门窗的玻璃应用夹具紧固，四周内外侧应用密封膏封严。

7、安装门窗必须采用预留洞口的方法，严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口。

8、洞口与副框、副框与门窗框拼接处的缝隙，应用密封膏封严。

9、不得在门窗框上安放脚手架、悬挂重物或在框内穿物起吊，以防门窗。

