1.4 下水道工施工安全技术交底

1. 一般要求

(1) 作业前应检查工具、机械、电气设备及沟槽边坡、支撑等，确认安全。

(2) 施工现场必须设明显的安全警示标志。有人员、车辆通行地段的沟槽必须设不低于1.2m的防护栏，防护栏的横杆不少于两道。

(3) 应严格按照安全技术交底要求，做好沟槽的隔水、降水和排水工作。雨、雪后应及时排水、清除泥、雪，整修坡道，并采取防滑措施。

(4) 作业中严禁掏洞挖土，应经常检查沟壁是否存在裂缝、脱落、冻融等情况，支撑有无松动、变形等现象，发现异常时必须立即停止作业，并报告上级。

(5) 不得从槽上向下或者从槽下向上抛扔工具、物料，上下沟槽应走马道或安全梯。马道、安全梯间距不宜大于50m。严禁攀登撑木或乘吊运机械上、下沟槽。通过沟槽必须走便桥。作业中不得碰撞沟槽支撑。严禁在槽内、管内休息；不得直接向槽内倾倒材料。沟槽边1m内不得堆土、堆料、停放机具。

(6) 金属管施工时,应掌握电焊、吊运、起重等工种的安全技术基本知识；手持电动砂轮、切管机等电动工具操作人员必须经过培训，考核合格后方可上岗；钢管内有人时，不得敲打管道。

(7) 在配合混凝土工进行混凝土基础及管座施工时，要服从混凝土专人指挥，按照安全技术交底要求进行施工，协调配合。

2. 管道勾头

(1) 施工前必须经过安全技术培训合格方可上岗；必须按安全技术交底作业，未经交底严禁作业。

(2) 作业前必须做好通风及井口的防护工作；并进行有毒、有害气体检测，确认安全。

(3) 作业中发现异常情况，应立即停止作业，撤离现场，并及时报告上级。

(4) 应设专人指挥，分工明确，并设专人进行安全监护。井下严禁明火。

3. 下管、稳管

(1) 新工人必须参加入场安全教育，考试合格后方可上岗。

(2) 作业时必须根据作业要求，佩戴防护用品，并严格遵守劳动纪律，不得擅自动用各种机电设备。

(3) 作业前应检查机具、绳索，确认安全方可使用,作业时必须按照安全技术交底的要求进行作业，服从指挥,协调配合。

(4) 在混凝土平基上稳管时，应立保险杠。使用撬棍窜管对口时，应相互呼应，管端两侧均应进行挡掩。管子就位后应挡掩牢固。

(5) 人工推管作业时，管前及两侧均不得有非作业人员，预定位置应先放好挡木。推管、转管(包括套环)时必须设专人指挥，作业人员应协调配合，相互呼应，慢推慢转。

(6) “四合一”安管时，必须相互配合，协调一致。管节入位时，严禁将手指放在管节接缝之间，连接端严禁用手抬。

(7) 在垫块上稳管时，垫块应放平稳，垫块两侧应立保险杠，使用撬棍撬管时，支垫物应坚实，作业人员应相互呼应。对口时，两侧人员应协调配合。管子稳定后，必须将管子挡掩牢固。

(8) 稳管作业过程中，当管子两侧作业人员不通视时，应设专人指挥。

(9) 人工下管应符合下列要求：

1) 必须设专人指挥、统一信号、分工明确,协调配合。

2) 直径500mm以下(含500mm)的管子可采用溜绳法下管；直径600mm以上(含600mm)的管子可采用压绳法下管；当管径大于900mm(含900mm)时，应设马道。

 3) 下管坡道的坡度不宜大于1∶1，坡面宽度应大于管长1m。下管时，管端距坡道边缘应大于50cm。

4) 压绳法下管作业时必须听从指挥，两根大绳用力应一致，保持管体平稳；应使用质地坚固、不断股、不糟朽、无夹心的大绳。

5) 用三角架倒链下管时，必须搭设牢固平台，平台上应设防护栏。作业人员不得站在管上作业，管下严禁有人。

(10) 使用起重机下管、稳管应符合下列要求：

1) 听从信号工统一指挥，起重臂回转半径内严禁有无关人员。

2) 使用起重机稳管时，应待管子下到离槽底0.5m时，作业人员方可站在管子两侧稳管，管子两侧应设掩木。管子就位后，应在两侧挡掩。

3) 应根据现场及槽帮的稳定情况将起重机停放在平整坚实的地方，起重机的支腿或履带与槽边的距离应遵守安全技术交底的要求。

4) 管子起吊速度应均匀，回转平稳，下落应慢速轻放，不得忽快忽慢或突然制动。管子下到沟槽底落稳牢固后方可摘钩。

5) 严禁在高压线下方作业,在高压线一侧作业时，必须符合附表1-3的要求。
[image: image1.png]HiZE 1-3 RENSRZHESENRNREESR

HiHFHBEKY) 1UTF 1~15 20~40 | 60~110 220
UG B TR E B BRI AR (m) 1.5 3 4 s 6
ST T K T O 9 BRI RE R (m) 1 15 2 4 6





4. 接口、养护

(1) 管口凿毛时打锤应稳，用力不得过猛。

(2) 柔性接口作业操作前应检查倒链、钢丝绳、索具等工具，确认安全；撞口作业时，手应离开管口位置。

(3) 管径大于2m时，作业人员应使用安全梯上下管子。严禁从槽上或从槽帮上的安全梯跳到管顶。

(4) 养护用的覆盖物用完后，应随时清理，集中到安全地点存放。

5. 混凝土管的运输、码放

(1) 新工人必须参加入场安全教育，考试合格后方可上岗。

(2) 作业前应检查机具、绳索，确认安全方可使用,作业时必须按照安全技术交底的要求进行作业，服从指挥,协调配合。 

(3) 作业时必须根据作业要求，佩戴防护用品，并严格遵守劳动纪律，不得擅自动用各种机电设备。

(4) 人工自管垛向下放管时，必须先检查底层管的挡掩情况，确认安全后方可作业。作业时应设专人指挥，作业人员应协调一致。放管时前方不得有人，放管速度应缓慢。直径大于600mm的管子不宜人工放管。

(5) 槽边码放管子时，管子不得平行于沟槽，管端与槽边的距离不应小于2m，码放高度不宜超过2m，并挡掩牢固；槽边放置管子的场地应坚实平整，不得在有坍塌危险的槽边放置管子。

(6) 自墙边向外推管时，必须在管子靠墙一侧进行牢固挡掩,推管人不得站在管子与墙之间。

(7) 装运管子时，绳必须系牢，并挡掩牢固。卸车前，必须确认管子无滚坍危险后方可松绳卸管。

(8) 人工推运混凝土管应设专人指挥，运输道路应平整坚实。推行速度不得超过人的行走速度。上坡道应指定专人备掩木，下坡道应用大绳控制速度，两管之间应保持5m以上的安全距离。管子转向时，作业人员不得站在管子的前方或贴靠两侧。

