1.9 预应力钢筋张拉工施工安全技术交底

1. 预应力钢筋张拉工施工安全要求

(1) 必须经过专业培训，掌握预应力张拉的安全技术知识并经考核合格后方可上岗。

(2) 必须按照检测机构检验、编号的配套组使用张拉机具。

(3) 张拉作业区域应设明显警示牌，非作业人员不得进入作业区。

(4) 作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件，连接件必须完好、紧固，确认安全后方可作业。

(5) 张拉时必须服从统一指挥，严格按照技术交底要求读表。油压不得超过技术交底规定值。发现油压异常等情况时，必须立即停机。

(6) 高压油泵操作人员应戴护目镜。

(7) 施加荷载时，严禁敲击、调整施力装置。

2. 先张法

(1) 张拉时，台座两端严禁有人，任何人不得进入张拉区域。张拉台座两端必须设置防护墙，沿台座外侧纵向每隔2m～3m设一个防护架。

(2) 打紧夹具时，作业人员应站在横梁的上面或侧面，击打夹具中心。

(3) 油泵必须放在台座的侧面，操作人员必须站在油泵的侧面。

3. 后张法

(1) 作业前必须在张拉端设置5cm厚的防护木板。

(2) 张拉时千斤顶行程不得超过技术交底的规定值；操作千斤顶和测量伸长值的人员应站在千斤顶侧面操作，千斤顶顶力作用线方向不得有人。

(3) 孔道灌浆作业，喷嘴插入孔道后，喷嘴后面的胶皮垫圈必须紧压在孔口上，胶皮管与灰浆泵必须连接牢固；堵灌浆孔时应站在孔的侧面。

(4) 张拉完成后应及时灌浆、封锚；两端或分段张拉时，作业人员应明确联络信号，协调配合。

(5) 高处张拉时，作业人员应在牢固、有防护栏的平台上作业，上下平台必须走安全梯或马道。

