1.29 中小型机械操作工施工安全技术交底

1. 操作人员必须经过安全技术培训，考核合格后方可上岗。

2. 作业时长发不得外露，女工应戴工作帽，操作人员必须按规定佩戴安全防护用品；不得随意拆除设备的安全防护装置。

3. 机械设备外露的传动机构、转动部件和高温、带电部分应装设防护罩等安全防护设施和设有明显的安全警示标志。

4. 作业中应观察或巡视机械、周围人员及环境状况，不得擅自离开岗位；机械运转时严禁接触运动部件、进行修理及保养作业。

5. 应按规定的周期检查、调校安全防护装置；不得随意拆除机械设备照明、信号、仪表、报警和防护装置。

6. 患有碍安全操作的疾病和精神不正常者不得操作机械设备，酒后或服用镇静药物者不得操作机械设备，操作人员必须身体健康。

7. 蛙式夯

(1) 作业前必须对机械各部位进行检查，连接件必须牢固，导线、电动机的绝缘和接地必须良好，蛙式夯手柄必须采取绝缘措施，确认安全后方可作业。

(2) 蛙式夯前面不得有人，多台夯土机同时作业时，蛙式夯之间的横向距离不得小于5m，纵向间距不得小于10m。

(3) 蛙式夯作业必须两人操作，一人扶夯，一人持电缆。操作人员和持线人员均应戴绝缘手套、穿绝缘鞋。持线人员应跟在夯后或两侧，不得强拉电缆。作业时严禁夯机砸压导线。导线破损时必须及时更换。

(4) 蛙式夯直线夯土时，应顺势轻扶掌握方向，转弯或夯打边坡时应握紧手柄；蛙式夯必须配有专用的开关箱，使用单向控制开关；导线长度不得大于50m。

(5) 搬运蛙式夯时，必须切断电源，盘好导线。向槽内运送夯机时，应用绳索具缓缓放下,严禁推扔。

(6) 作业后应切断电源，盘好导线，将夯机放在平整、安全的地方。

8. 混凝土切缝机

(1) 作业前应进行检查。刀片必须符合安全要求，刀片与刀架连接必须牢固可靠，安全防护罩应齐全有效。

(2) 电动混凝土切缝机操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。切割机及电缆必须绝缘良好。作业后必须切断电源，盘好导线。

(3) 进行切缝作业时，必须前进单向切缝。使用中发现异常状况时，应立即停机。

(4) 操作人员，应站在刀片侧面操作；发动机运转时严禁添加燃料。

(5) 发动机和刀片在停止转动前，严禁检查和搬动混凝土切缝机；严禁无冷却水时进行切缝作业。

(6) 作业后或操作人员离开切缝机时，应将发动机关闭。

9. 平板振动夯

(1) 作业前，应检查各连接部位的紧固情况，确认牢固可靠后空车试运转3min～5min，运转正常后方可作业。

(2) 运转中出现异常声响和发生故障时，应立即停机检修。

(3) 保养发动机或添加油料作业，必须在内燃机熄火后进行。加油时严禁烟火。

(4) 操作人员应在平板振动夯前进方向的后面和侧面进行操作。

10. 灰浆搅拌机

(1) 作业前应检查安全防护装置，确认安全。

(2) 倒出灰浆时，必须使用手柄摇动搅拌筒，不得用手扳动搅拌筒。

(3) 作业中，严禁将手或木棒等物伸入灰浆搅拌机内。

11. 水泵

(1) 作业前应进行检查，泵座应稳固。水泵应按规定装设电气保护装置。夜间作业时，工作区应有充分照明。

(2) 提升或下降潜水泵时必须切断电源，使用绝缘材料。严禁提拉电缆。

(3) 潜水泵必须做好保护接零并装设漏电保护装置。潜水泵工作水域30m内不得有人畜进入。

(4) 水泵运转中严禁从泵上跨越。升降吸水管时，操作人员必须站在有护栏的平台上。

(5) 运转中出现故障时应立即切断电源，排除故障后方可再次合闸开机。检修必须由专职电工进行。

(6) 作业后，应将电源关闭，将水泵安放妥善。

12. 电动砂轮锯及砂轮机

(1) 作业前，必须检查绝缘情况，保护接零应良好；必须根据切割的材质选择适用的砂轮片。

(2) 操作时，发现漏电、温度过高、转速突然下降、有异响等情况时，必须立即切断电源。检修工作由电工进行。

(3) 作业时，不得在深度方向及前进方向同时给进，给进力不得过猛，冷却水流量应适宜；必须佩戴防护镜等防护用品，站在砂轮片的侧面。

(4) 作业后关停机械，切断电源，锁好闸箱。

13. 灰浆泵

(1) 作业前应检查传动部分和料斗格栅网，确认安全。

(2) 故障停机时，应打开泄浆阀卸压。压力未降到零时，严禁拆卸空气室、压力安全阀和管道。

(3) 作业中应注意观察压力表，超压时应立即停机。

