1.2 壮工施工安全技术交底

1. 人工挖土

(1) 新工人必须参加入场安全教育，考试合格后方可上岗。

(2) 作业时必须执行安全技术交底，服从带班人员指挥；配合其他专业工种人员作业时，必须服从该专业工种人员的指挥。

(3) 作业前应按安全技术交底要求了解地下管线、人防及其他构筑物情况，按要求坑探，掌握构筑物的具体位置；地下构筑物外露时，应按交底要求进行加固保护；作业中应避开管线和构筑物；在现况电力、通讯电缆2m范围内和现况燃气、热力、给排水等管道1m范围内挖土时，必须在主管单位人员的监护下采取人工开挖。

(4) 作业时必须根据作业要求，佩戴防护用品，并严格遵守劳动纪律，不得擅自动用各种机电设备。

(5) 上、下沟槽必须走马道、安全梯。马道、安全梯间距不宜大于50m。

(6) 槽深大于2.5m时，应分层挖土，层高不得超过2m，层间应设平台，平台宽度不得小于0.5m；槽上堆土应距槽边1m以外，堆土高度不得超过1.5m；堆土不得遮压检查井、消防井等设施Z。

(7) 作业时两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于3m；严禁掏洞挖土、搜底扩槽、在槽内休息。

(8) 作业中发现地下管道等构筑物、文物、不明物时，必须立即停止作业，向带班人报告，并按要求处理或保护。

(9) 挖槽(坑)时必须按安全技术交底要求放坡、支撑或护壁；遇边坡不稳、有坍塌危险征兆时，必须立即撤离现场。

(10) 严禁在脚手架底部、构筑物近旁进行影响基础稳定性的开挖沟槽(坑)作业。

(11) 在竖井(坑)内作业时，必须服从指挥人员的指挥；垂直运输时，作业人员必须立即撤至边缘安全位置。土斗落稳时方可靠近作业。

(12) 隧道内掘土作业时，必须按照安全技术交底要求操作，严禁超挖；发现异常时必须立即处理，确认安全后方可继续作业；出现危险征兆时，必须立即停止作业，撤至安全位置，并向上级报告。

(13) 使用钢钎破冻土、坚硬土时，扶钎人应在打锤人侧面用长把夹具扶钎，打锤范围内不得有其他人；锤顶应平整，锤头应安装牢固；钎子应直且不得有飞刺；打锤人不得戴手套。

(14) 必须按安全技术交底要求保持与高压线、变压器、建筑物、构筑物等的安全距离。

2. 人工回填土

(1) 新工人必须参加入场安全教育，考试合格后方可上岗。

(2) 作业时必须执行安全技术交底，服从带班人员指挥；配合其他专业工种人员作业时，必须服从该专业工种人员的指挥。

(3) 作业时必须根据作业要求，佩戴防护用品，并严格遵守劳动纪律，不得擅自动用各种机电设备。

(4) 回填沟槽(坑)时，应按安全技术交底要求在构造物胸腔两侧分层对称回填，两侧高差应符合规定要求。

（5） 取用槽帮土回填时，必须自上而下台阶式取土，严禁掏洞取土。

(6) 使用电夯时，必须由电工接装电源、闸箱，检查线路、接头、零线及绝缘情况，并经试夯确认安全后方可作业；人工打夯时应精神集中；两人打夯时应互相呼应，动作一致，用力均匀。 

(7) 蛙式夯应由两人操作，一人扶夯，一人牵线；两人必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。牵线人必须在夯后或侧面随机牵线，不得强力拉扯电线；电线绞缠时必须停止操作。严禁夯机砸线。严禁在夯机运行时隔夯扔线；转向或倒线有困难时，应停机；清除夯盘内的土块、杂物时必须停机，严禁在夯机运转中清掏。

(8) 蛙式夯手把上的开关按钮应灵敏可靠，手把应缠裹绝缘胶布或套胶管。

(9) 用小车向槽内卸土时，槽边必须设横木挡掩，待槽下人员撤至安全位置后方可倒土。倒土时应稳倾缓倒，严禁撒把倒土。

(10) 人工抬、移蛙式夯时必须切断电源。

(11) 作业后必须拉闸断电，盘好电线，把夯放在无水浸的非危险的地方，并盖好苫布。

3. 人工搬运材料

(1) 新工人必须参加入场安全教育，考试合格后方可上岗。

(2) 作业时必须执行安全技术交底，服从带班人员指挥；并根据作业要求，佩戴防护用品；配合其他专业工种人员作业时，必须服从该专业工种人员的指挥；必须严格遵守劳动纪律，不得擅自动用各种机电设备。

(3) 作业前应对运输道路进行平整，保持道路坚实、畅通；便桥应支搭牢固，桥面宽度应比小车宽1m，且不小于1.5m，便桥两侧必须设护栏和挡脚板。

(4) 运输大石块、盖板等重物时，应事先确定装卸方法，并设专人指挥；装运块石时应插紧，并不得抛掷；人工抬运石料或盖板时，木杠、绳索应坚实，捆绑应牢固，抬运步伐应一致，起落应呼应。

(5) 用架子车装运材料，应2人以上操作，保持架子车平稳，拐弯示意，车上不得乘人。

(6) 卸材料时，前方、槽下不得有人；槽边卸料时，车轮应挡掩；卸土方和道路材料时，应待车挡板打开后方可扬把卸料。

(7) 使用手推车运输材料时，在平地上前后车间距不得小于2m；下坡时应稳步推行，前后车间距应根据坡度确定，但不得小于10m。

(8) 地上码放砖、砌块、模板的高度不得超过1.5m。架子上码砖、砌块、模板不超过3层。

(9) 装卸材料应轻搬稳放，不得乱抛乱扔；运砖时应用砖夹子装卸、码放整齐，不得倾倒卸车；从料垛取料时，应自上而下阶梯状分层拿取。

(10) 不得随意靠墙堆放物料；不得将材料堆放在管道的检查井、消防井、电信井、燃气抽水缸井等设施上。

(11) 搬运袋装水泥时，必须按顺序逐层取运；堆放时，垫板应平稳、牢固，按层码垛整齐，高度不得超过10袋。

(12) 使用手推车运输时应平稳推行，不得抢跑，空车应让重车；需在马道上作业时，马道应设防滑条和防护栏杆。

(13) 用手推车运料，向搅拌机料斗内倒沙石料时，应设挡掩,不得撒把倒料；向搅拌机料斗内倒水泥时，脚不得蹬在料斗上。

(14) 装、运、卸路缘石、大方砖等材料时，应按顺序搬运，码放平稳、整齐，卸车时严禁扬把倒料。

(15) 运输石料时应符合以下要求:

1) 运输块石宜用自卸车，人工卸料时，必须确认车箱内块石无滚落危险后，方可打开车帮卸车；汽车运输石料时，石料不应高出槽帮，车槽内不得乘人。

2) 用手推车运料时，应平稳装卸，装车先装后面，卸车先卸前面，装车不得超载；拉车的绊绳不得短于3m，下坡时拉车人应在车后拉绳；卸车时，车前不得有人。

3) 用手推车推运石料时，应稳步前进，在平道上两车前后间距应不小于2m，在坡道上应根据坡度大小确定，但不小于10m。

4) 使用手推车在脚手架上推运石料时，必须人工搬卸，不得倾倒。

5) 人工搬运石料时，作业人员应协调配合，动作一致；自石垛搬运石块时，必须自垛顶向下按45°角逐层进行。

6) 小翻斗车运块石装车前，应检查并确认车头挂钩牢固；装车人员应相互配合；行进中两车前后间距平道上不得小于7m，坡道上应根据坡度大小确定，但不得小于15m；槽边卸料时，必须距槽边1m设置挡掩，沟槽下方不得有人。

7) 垂直运输前，必须检查并确认吊具、吊笼、吊斗、绳索等牢固；作业时必须服从信号工的指挥。

8) 自槽上向槽内卸块石时，下方区域内严禁有人。

(16) 穿行社会道路必须遵守交通法规，听从指挥；应及时清扫落地材料，保持现场环境整洁。

(17) 运输管子时应符合以下要求：

1) 作业前应检查机具、绳索，确认安全；作业时应设专人指挥。

2) 装运管子时，绳索必须系牢，并挡掩牢固。卸车前，必须确认管子无滚坍危险后方可松绳卸管。

3) 人工推运混凝土管应设专人指挥，运输道路应平整坚实；推行速度不得超过人的行走速度；上坡道应指定专人备掩木，下坡道应用大绳控制速度，两管之间应保持5m以上的安全距离；管子转向时，作业人员不得站在管子的前方或贴靠两侧。

4) 槽边放置管子的场地应坚实平整，不得在有坍塌危险的槽边放置管子；管子与槽边应保持2m以上的距离，码放高度不宜大于2m，同时应挡掩牢固。

5) 人工从管垛向下放管时，必须先检查底层管的挡掩情况，确认安全后方可作业。作业时应设专人指挥，作业人员应协调一致，缓慢下放，放管时前方不得有人，放管速度应缓慢。直径大于600mm的管子不宜人工放管；放套环、短管等材料，必须采取防倾倒的措施。

6) 自墙边向外推管时，必须在管子靠墙一侧进行牢固挡掩,推管人不得站在管子与墙之间。

7) 用车辆运输管件时，必须绑扎、挡掩牢固，并设专人指挥；卸车前必须进行检查，确认管子无滚坍危险时方可卸管。

8) 起重机装卸管子时应有信号工指挥，且在风力六级(含)以上时严禁作业；起重机作业时，起重臂下方严禁有人，高压线下严禁吊装作业；在高压线附近作业时，必须保持附表1-1所列的最小安全距离。
[image: image1.png]Hi#E 1—1 RENSRZHESENRNREESR

HiHFHBEKY) 1UTF 1~15 20~40 | 60~110 220
UG B TR E B BRI AR (m) 1.5 3 4 s 6
ST B B oK F 7 19 K B R BB RS (m) 1 15 2 4 6





(18) 运输砂浆、砖时应符合以下要求：

1) 人工用手推车运砖时，两车前后距离平地不得小于2m，坡道不得小于10m；装砖时应先取高处，后取低处，分层按顺序拿取。

2) 垂直运输砂浆、砖时，应待吊篮停稳、放好别杠后方可取、放物料。

3) 脚手架上堆砖不得超过三层，两根排木之间不得放两个灰槽。

4) 运输中通过沟槽时应走便桥，便桥宽度不得小于1.5m。

5) 吊车运输砂浆、砖时，装料量应低于料斗上沿10cm；吊物在架子上方下落时，作业人员应躲开。

6) 向槽下运砖应使用溜槽，溜槽底部应垫软物，溜放时应协调配合，上下呼应。

7) 基槽(坑)边1m之内不得堆放物料。

4. 人机配合

(1) 新工人必须参加入场安全教育，考试合格后方可上岗。

(2) 作业时，必须执行安全技术交底，服从信号工指挥；吊装前必须撤至吊臂回转范围以外；配合其他专业工种人员作业时，必须服从该专业工种人员的指挥。

(3) 给易滚、易滑吊物挡掩时，必须待吊物落稳、信号工指示后方可上前作业。

(4) 作业时必须根据作业要求，佩戴防护用品，并严格遵守劳动纪律，不得擅自动用各种机电设备。

(5) 配合推土机作业时，必须与驾驶员协调配合；作业人员应站在机械运行前方5m或侧面1.5m以外；机械运行中，严禁作业人员上下机械。

(6) 指挥推土机、压路机、挖掘机、平地机等施工机械转移之前必须先检查道路，排除地面及空中障碍，并做好井、坑等危险部位的安全防护。

(7) 指挥推土机、压路机、挖掘机、平地机等施工机械转移，在行进中必须疏导交通；需通过便桥时，必须经施工技术负责人批准，确认安全后方可通过；穿行社会道路时必须遵守交通法规；作业人员不得倒退行走。

(8) 指挥推土机、压路机、挖掘机、平地机等施工机械转移中需要在道路上垫木板等物时，必须与驾驶员协调配合，待垫物放稳、人员离开后，方可指挥机械通过。

(9) 推土机、压路机、挖掘机、平地机等施工机械转移后，应及时清理路面，清扫压路机前方路面时，应与压路机保持8m以上的安全距离。

(10) 配合挖土机作业时，严禁进入铲斗回转范围；必须待挖掘机停止作业后方可进入铲斗回转范围内清槽。

(11) 配合汽车运输作业时必须服从指挥，装卸物料应轻搬稳放，不得乱扔；物料需捆绑时，必须捆绑牢固；作业人员完成指定作业后，应站在车辆的侧面；汽车启动后严禁攀登车辆。

5. 支搭临时设施

(1) 新工人必须参加入场安全教育，考试合格后方可上岗。

(2) 作业时必须按安全技术交底要求的程序进行作业,服从带班人员指挥,分工明确，协调一致。配合其他专业工种人员作业时，必须服从该专业工种人员的指挥。

(3) 作业时必须根据作业要求，佩戴防护用品，并严格遵守劳动纪律，不得擅自动用各种机电设备。

(4) 支搭围挡作业时，围挡结构的部件必须安装齐全并连接牢固；在有社会车辆通行的地段作业时，必须设专人疏导交通。

(5) 严禁在高压线下搭建临时设施；临时设施应远离危旧建筑物、沟槽(坑)。

(6) 暂停作业时，必须检查所支搭的临时设施，确认稳固后方可离开现场。

(7) 支搭工棚应符合下列要求：

1) 安装屋架(梁)和上、下屋面作业时，必须使用临时支架和马凳。

2)安装立柱、板墙和屋架(梁)时必须做好临时支撑，连接件应齐全，连接螺栓应牢固。

3) 在石棉瓦屋面上作业时，应铺设供作业用的木板，木板上应安装防滑条；严禁直接踩踏石棉瓦。

4) 传递构件时必须上下呼应，待上、下方人员接稳后方可松手；严禁站在没有连接牢固的构件上作业。

6. 砍伐树木

(1) 新工人必须参加入场安全教育，考试合格后方可上岗。

(2) 砍伐树木作业前必须检查现场环境，观察风向，排除地面和空中的危险物； 应确定作业区域，并设专人警戒和疏导交通。

(3) 应根据环境及风向选择树木倾倒方向，不得倒向墙、桥梁栏杆、房屋等构筑物；应检查工具和控制缆绳，符合安全要求后方可作业。

(4) 作业时必须按安全技术交底要求的程序进行作业,服从带班人员指挥,分工明确，协调一致；配合其他专业工种人员作业时，必须服从该专业工种人员的指挥。

(5) 作业时必须根据作业要求，佩戴防护用品，高处伐树枝时必须系安全带；严格遵守劳动纪律，不得擅自动用各种机电设备。

(6) 必须将控制缆绳拴牢拉住后方可锯、砍树干，树木倾倒区域内不得有人；应先砍树枝,后伐树干；锯口必须与倾倒方向相反。

(7) 必须及时清理作业区域，待道路上的杂物清理完成后，方可解除警戒，开放交通。

7. 拆除构筑物

(1) 新工人必须参加入场安全教育，考试合格后方可上岗。

(2) 作业时必须按照安全技术交底的要求进行作业，服从带班人员指挥；2人作业时，应互相呼应、协调配合；多人作业时应设专人指挥。 

(3) 作业时必须根据作业要求，佩戴防护用品，并严格遵守劳动纪律，不得擅自动用各种机电设备。

(4) 拆除作业区应设围挡，负责警戒的人员应坚守岗位，阻止非作业人员进入作业区。

(5) 拆除旧路面和混凝土、圬工砌体等坚固构筑物前必须检查所用的机具，确认安全。

(6) 高处作业时应站在平台或脚手架上，上、下平台或脚手架必须走马道或安全梯，拆除作业区域下方不得有人。

(7) 用风镐拆除旧路面和混凝土、圬工砌体等坚固构筑物时，送风管的连接应牢固。作业时应佩戴防护用品，站立平稳，握牢风镐。

(8) 用大锤、钎子拆除旧路面和混凝土、圬工砌体等坚固构筑物时，大锤必须安装牢固，钎子头上不得有飞刺。操作时，扶钎人应使用夹具，打锤人不得戴手套，不得与扶钎人面对面操作。

(9) 拆除屋顶时，材料应溜放，严禁抛扔；拆檩木前必须将屋架支撑牢固；拆除中必须保持尚未拆除部分的稳定。

(10) 拆墙时严禁挖掏墙根，严禁用人工晃动的方法推倒墙体。

(11) 应及时清运拆除的物料、碎块，严禁在楼板上堆积大量物料。

