高架悬空支模法
第1章 悬空支模的构造
l.采用20cm×20cm木方做横梁,与φ6拉筋组成桁架(图2-3-1)。
2.用￠14钢筋做成U形螺栓,形成吊环套在混凝土柱端伸出的钢筋上(图2-3-2)。
3.用50×5角钢制成卡具,与钢板组成钢牛腿,卡在砼柱上（图2-3-2）。
第2章 操作及材料要求
现浇柱要达到一定强度后方可进行悬空支模。

横梁大彷采用落叶松,不可用劣质木材。

拉杆吊环端部螺栓直径应比拉杆吊环大2mm,衍架下弦端部螺栓与横梁连接处加三角垫铁。

腹杆与下弦拉杆交接处应加钢垫板。
5. U形吊环挂在柱子对面的竖筋上,应焊接牢固。钢牛腿安装高度以梁下皮减去底模及大横梁厚度为准。
6. 浇灌后待大梁达到规定强度后拆模。拆模时松开吊环螺帽,卸下横梁及钢牛腿即可。U形吊环已浇在梁内,无须拆除。
采用上述方法施工,既省工省料,又加快了施工速度,且横梁、钢牛腿可重复使用。




























































