1、玻璃幕墙工程施工：

（一）工艺流程：测量放线→安装各楼层紧固铁件→横、竖龙骨装配→安装竖向主龙骨→安装横向次龙骨→外围护结构组件的安装、密封等→安装镀锌钢板→安装保温防火隔离层→擦洗玻璃。


（二）测量放线：用经纬仪、水准仪测量找点，在外墙立面上弹出其幕墙分格线。

（三）安装各楼层紧固铁件：主体结构施工时埋件预埋形式及紧固铁件与埋件连接方法，均要按设计图纸要求进行操作，一般有以下两种方式：
（1）在主体结构的每层现浇砼楼板或梁内预埋铁件，角钢连接件与预埋件焊接，然后用螺栓（镀锌不锈钢）再与竖向龙骨连接。
（2）主体结构的每层现浇砼楼板或梁内预埋“T”形槽埋件，角钢连接件与“T”形槽通过镀锌螺栓连接，即把螺栓预先穿入“T”形槽内，再与角钢连接件连接。    


（3）紧固件的安装是玻璃幕墙安装过程中的主要环节，直接影响到幕墙与结构主体连接牢固和安全程度。预埋件必须按总数的3％作抗拔性试验，采用第1种安装时，将紧固铁件在纵横两方向中心线进行对正，初拧螺栓，校正紧固件位置后，再拧紧螺栓。采用第2种安装紧固件时，也是先对正纵横中心线后，再进行电焊焊接，焊缝长度、高度及电焊条的质量均按结构焊缝要求。
（四）横、竖龙骨装配：在龙骨安装就位之前，预先装配好以下连接件：

（1）竖向主龙骨之间接头用的镀锌钢板内套筒连接件。      
（2）竖向主龙骨与紧固件之间的连接件。
（3）横向次龙骨的连接件。
（4）各节点的连接件的连接方法要符合设计图纸要求，连接必须牢固，横平竖直。
（五）竖向主龙骨安装：主龙骨一般由下往上安装，每两层为一整根，每楼层通过连接紧固铁件与楼板连接。
（1）先将主龙骨竖起，上、下两端的连接件对准紧固铁件的螺栓孔，初打螺栓。
（2）主龙骨可通过紧固铁件和连接件的长螺栓孔上、下、左、右进行调整，左、右水平方向应与弹在楼板上的位置线相吻合，上、下对准楼层标高，前、后（即Z轴方向）不得超出控制线，确保上下垂直，间距符合设计要求。
（3）主龙骨通过内套管竖向接长，为防止铝材受温度影响而变形，接头处应留适当宽度的伸缩孔隙，具体尺寸根据设计要求，接头处上下龙骨中心线要对上。
（4）安装到最顶层之后，再用经纬仪进行垂直度校正、检查无误后，把所有竖向龙骨与结构连接的螺栓、螺母、垫圈拧紧、焊牢。所有焊缝重新加焊至设计要求，并将焊药皮砸掉，清理检查符合要求后，刷两道防锈漆。    

（六）横向水平次龙骨安装：安好竖向龙骨后，进行垂直度、水平度、间距等项目的检查，符合要求后，便可进行水平龙骨的安装。
（1）安装前，将水平龙骨两端头套上防水橡胶垫。
（2）用木支撑暂时将主龙骨撑开，接着装入横向水平龙骨，然后取掉木支撑后，两端橡胶垫被压缩，能起到较好的防水效果。

（3）大至水平后初拧连接件螺栓，然后用水准仪抄平，将横向龙骨调平后，拧紧螺栓。
（4）安装过程中，要严格控制各横向水平龙骨之间的中心距离及上下垂直度，同时要核对玻璃尺寸能否镶嵌合适。

（七）外围护结构组件的安装：

（1）在竖、横向主次龙骨安装完毕后，就开始安装外围护结构组件。在安装前，要对外围护结构作认真的检查，其结构胶固化后的尺寸要符合设计要求，同时要求胶缝饱满平整，连续光滑，玻璃表面不得有超标准的损伤及脏物。

（2）外围护结构件的安装主要有二种形式，一为外压板固定式，二为内勾块固定式。不论采用什么形式进行固定，在外围护结构组件放置到主梁框架后，在固定件固定前，要逐块调整好组件相互间的齐平及间隙的一致。板间表面的齐平采用刚性的直尺或铝方通料来进行测定，不平整的部分应调整固定块的位置或加入垫块。为了解决板间间隙的一致，可采用类似木质的半硬材料制成标准尺寸的模块，插入两板间的间隙，以确保间隙一致。插入的模块在组件固定后取走，以保证板间有足够的位移空间。

（3）外围护结构组件调整、安装固定后，开始逐层实施组件间的密封工序：

①首先检查衬垫材料的尺寸是否符合设计要求。衬垫材料多为闭孔的聚乙烯发泡体。

②对于要密封的部位，必须进行表面清理工作。首先要清除表面的积灰，再用类似二甲苯等挥发性能强的溶剂擦除表面的油污等脏物，然后用干净布再清擦一遍，以保证表面干净并无溶剂存在。

③放置衬垫时，要注意衬垫放置的正确，过深或过浅都影响工程的质量。

④间隙间的密封采用耐候胶灌注，注完胶后要用工具将多余的胶压平刮去，并清除玻璃板面多余的粘接胶。

（4）结构硅酮密封胶应有与接确材料相容性试验报告，并应有保险年限的质量证书。
（八）安装楼层之间封闭镀锌钢板：由于幕墙挂在建筑外墙，各竖向龙骨之间的孔隙通向各楼层，为隔音、防火，应把矿棉防火保温层镶铺在镀锌钢板上，将各楼层之间封闭。为使钢板与龙骨之间接缝严密，先将橡胶密封条套在钢板四周后，将钢板插入吊顶龙骨内（或用胀管螺栓钉在砼底板上）。在钢板与龙骨的接缝处再粘贴沥青密封带，并应敷贴平整，最后在钢板上焊钢钉，要焊牢固，钉距及规格符合设计要求。
（九）安装保温防火矿棉：镀锌钢板安完之后，安装保温、防火矿棉。将矿棉保温层用胶粘剂粘在钢板上。用已焊的钢钉及不锈钢片固定保温层，矿棉应铺放平整，拼缝处不留缝隙。             

（十）擦洗玻璃：幕墙玻璃各组装件安装完之后，在竣工验收前，利用擦窗机（或其它吊具）将玻璃擦洗一遍，达到表面洁净、明亮。

6)幕墙工程施工

①弹线

根据建筑物轴线弹出纵横轴基准线和水平标高线。

②幕墙立柱安装

先将连接件与幕墙立柱连接。然后以基准线为准，确定好立柱位置，并调整好垂直后，把连接件与表面清理干净的结构预埋件临时点焊在一起。若结构没有预埋件，可用膨胀螺栓把立柱与结构连接起来。

③幕墙横梁安装

将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，并应安装牢固，接缝严密。同一层的横梁安装应由下向上进行、当安装完一层高度时，应进行检查、调整、校正、固定、使其符合质量要求。

④幕墙立柱的调整、紧固

玻璃幕墙立柱、横梁全部就位后，应再作一次整体检查，对立柱局部不合适的地方作最后调整，使其达到设计要求。对临时点焊的部位进行正式焊接。紧固连接螺栓，对没有防松措施的螺栓均需点焊防松。所有焊缝清理干净后作防锈处理。玻璃幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应采用不锈钢或轻金属制品。不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。

⑤玻璃安装

玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内，非镀膜面朝向室外；玻璃与构件不得直接接触。玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙，每块玻璃下应设不少于二块弹性定位垫块；垫块宽度与槽口宽度应相同，长度不小于100mm；玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求；玻璃四周橡胶条应按规定型号选用，镶嵌应平整，橡胶条长度宜比边框内框口长1.5%-2%，其断口应留在四周；斜面断开后应拼成预定的设计角度，并应用胶粘剂粘结牢固后嵌入槽内。在橡胶条隙缝中均匀注入密封胶，并及时清理缝外多余粘胶。

⑥幕墙与主体结构之间的缝隙处理

幕墙与主体结构之间的缝隙应采用防火的保温材料堵塞；内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不漏水。

⑦幕墙伸缩缝

幕墙的伸缩缝必须保证达到设计要求。如果伸缩缝用密封胶填充，填胶时要注意幕让密封胶接触主梃衬芯，以防幕墙伸缩活动时破坏胶缝。

⑧幕墙上的开启窗

按设计要求在幕墙上规定位置安装开启窗，窗框与幕墙框格结构配合的四边间隙均匀，窗框周边内外要填密封胶。

⑨抗渗漏试验

幕墙施工中分层进行抗雨水渗漏性能检查。
