2000安装定额的一些解释
《上海市安装工程预算定额（2000）》问题解答

1.问:“普通灯具安装”定额中，圆球罩、半球罩灯具安装按灯罩直径套用定额，其灯罩直径是指罩口直径还是指灯罩的最大直径？
  答：圆球罩、半园球罩灯具安装定额中的灯罩直径系指罩口直径，即灯罩与吸顶轧头连接口的直径。

2.问:电缆直埋工程中，套用“电缆铺砂、盖砖(保护板)”定额时，如实际施工中未铺砂，而采用利用沟边软土铺垫的方法，结算时应如何计算？
  答：电缆直埋工程施工时，按施工验收规范规定，应在电缆敷设的上、下铺垫各100毫米黄砂，定额是根据上述要求编制的。实际施工中未铺砂，而利用沟边软土铺垫，则在工程结算时应减去材料中的黄砂耗量，且人工乘0.5系数。

3.问：防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时，其工程量如何计算？
  答：防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时，应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米计算。

4.问：给水管道系统中，采用比例式减压阀如何套用定额？
  答：按连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章“阀门安装”相应项目。

5.问：第八分册《给排水、采暖、燃气工程中》“容积式热交换器安装”定额内未包括安全阀安装，如装有安全阀应如何套用定额？
  答：该安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安装”中相应定额。

6.问：管道工程中，对阀门、法兰所需用的石棉橡胶垫片，定额中有哪些具体规定？
  答：第六分册《工业管道工程》中，如设计对垫片有特殊要求，可作调整，系主要考虑对生产工艺的特殊要求而定；第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中，定额对垫片使用要求已作综合取定，不得调整。

7.问：“除绣工程”定额项目应如何使用？
  答：凡由施工单位提供的材料一律不可套用“除绣”定额项目；由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相应定额。
    （以上七个问题的解答也适用于“九三”定额）
