挂篮安全操作规程
一、挂篮作业人员必须身体健康，适宜高空作业，熟悉挂篮操作性能、操作规程及安装程序。

二、挂篮滑道要铺设平整、顺直，不得偏移。挂篮拼装后，按设计要求应进行检查，验收合格，并做加装试验后，方可投入使用。
三、挂篮使用的机具及构件须进行严格检查，并应满足相关安全系数，不符合安全要求的严禁使用。
四、禁止在挂篮吊带、锚杆处电焊、气焊（割）作业。所有螺帽下必须垫垫片，螺帽及连接器顺丝扣必须上满，精轧螺纹钢（后锚筋）拧入连接器的长度必须达到1/2连接器长度，并在钢筋上作拧入长度标记。
五、吊带要求整根作业，严禁使用连接器接长；螺杆和螺母的连接长度按等强度要求连接，螺纹拧入螺帽的长度不得小于螺母长度的1/2。
六、反复使用并拆除的螺栓要采用双螺母；调整吊带时必须对每一吊带的两个千斤顶同时升降，保证千斤顶和吊带受力性能；千斤顶不得超行程使用。
七、下放底篮时，操作千斤顶应同步平衡下放；操作千斤顶正下方不准有人停留，防止手柄掉落伤害；吊杆需划标记。
八、挂篮前移前，必须详细检查挂篮轨道是否可靠，位置是否正确；前端的限位是否固定可靠；各千斤顶、手拉葫芦、保险绳等性能是否完好；内滑梁的滑梁滚轮与滑梁之间的空隙是否有咬边；挂篮各关键部件是否设置保险装置；侧模与箱梁砼面是否完全脱落。确认安全后，方可前移。
九、挂篮行走时，可采用10t手拉葫芦拖拉或60～100t穿心式千斤，精轧螺纹钢刚性牵引移动。速度控制在0.1～0.2m/min以内，挂篮前移时在主桁后端各用10t链条葫芦反拉边放松进行前移保护。操作时要求左右同步前移、谨慎缓慢。行走过程中，必须设专人统一指挥，专人观察移篮情况。
十、挂篮行走到位后，锚固主桁的后锚精轧螺纹钢筋，后锚固定安装完成后，安装挂篮底栏后下横梁上的6根精轧螺纹吊带。在主桁后锚固点处，2个20t的千斤顶反压主桁后锚点，让主桁下弦杆保持水平，并使行走小车的车轮处于松离状态，然后拧紧主锚杆上的锚固螺母。

十一、挂篮使用期间，经常检查精轧钢、吊杆、吊带是否有损伤，弯曲变形情况；螺纹（销子）是否碰伤、磨坏、松脱；挂篮构件（如滑梁吊框、垫架、扁担梁等）受力焊接缝是否变形、导常。
十二、砼浇筑施工前和浇筑过程中，要设专人仔细观察和检查模板各拉杆（吊杆）、主桁后锚、侧模后锚和底篮后锚、牛腿、侧模前吊杆和底篮前吊杆等主受力部位有无变形；浇筑施工时应掌握对称平衡原则，严格按照“腹板下部及倒角→底板→腹板→后顶板”的灌注顺序。

十三、浇筑合拢时，在悬臂端预加压重，随浇筑进程，加载逐步撤出时，应自上而下进行，撤出压重时，应注意安全，防止砸伤。

十四、在雷雨天气、六级以上大风时，应停止挂篮下放，前移操作；夜间不得移动挂篮。
