施工过程应注意的98个问题
1、 防水施工宜采用涂膜防水
2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做
3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验
4、 浴室防水层应该不低于1.8米
5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水
6、 地漏要用防臭地漏
7、 冷热水管左热右冷
8、 水管尽量不要从地上走
9、冷水管在墙里要有1CM的保护层，热水管是1.5CM，因此槽要开得深
10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度，这样管子不会露出来
11、 烧菜只有几分钟，洗菜要很久，水斗一定要买大的
12、 龙头和台盆要配套，弄不好就装不上去了
13、 马桶安装不能用水泥，要用硅胶
14、 马桶、龙头安装好后要注意保护
15、 买马桶时要考虑马桶的坑距
16、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水
17、 卫生间里最好不要装电话，容易受潮
18、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸，否则镜前灯很容易就装高了
19、 卫生间管道最好留检修孔
20、 强电弱电不能穿在同一根管子里
21、 左零、右相上接地
22、 电源插座距地300，开关1.4米
23、 开关不要装在门背后
24、 插座多多宜善
25、 大功率电器用16A插座，如电烤箱等
26、 暗盒要用好的
27、 暗盒一定要和面板配套，否则有可能装不上
28、 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%
29、 卧室的空调不要对着床
30、 空调洞要考虑向外倾斜，否则雨水会进来
31、 灯尽量考虑双控
32、 卫生间最好安装防溅插座
33、 阳台上要考虑个插座
34、 电线槽要横平竖直，排好照，以后用起来方便
35、 公用烟道要装止逆阀
36、 买来的电器一定要好好让工人看说明书
37、 说明书和保修卡等资料一定要留好

二、泥工:

38、 水泥超过出厂期三个月就不能用了
39、 不同品种、标号的水泥不能混用
40、 黄砂一定要用河砂，用嘴尝味道就知道了
41、 墙地砖要浸水两小时以上，阴干后才能贴
42、 墙地砖宁可多买几片，不要少买，否则容易出现色差
43、 一面墙上不能有两排非整砖
44、 擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理
45、 地面贴大理石（浅色），石材背面要做防水
46、 阳角处要割45度角
47、 地砖要向地漏处倾斜，否则容易积水
48、 墙砖碰到管道口要采用套割的形式，这样看起来还是整块的砖
49、 地面大理石宜干铺
50、 地砖一定要耐脏，防滑，不要光为了好看
51、 亚光瓷砖难清理
52、 阳台地砖要注意排水方向

三、木工:

53、 地龙骨最好用烘干落叶松
54、 大的木板材买来后就要锯开风干
55、 木工进场先要弹房子水平线
56、 花色面板一进来就要买油漆刷一遍，防止被弄脏
57、 吊扇不能装在吊顶龙骨上
58、 花色面板施工时要预先挑色
59、 吊顶的吊筋距离墙边不得大于300
60、石膏板要用沉头自攻螺丝固定，进入板面1~2MM，并做防锈处理，不能用枪钉
61、 石膏板钉子之间的距离不得大于200
62、 石膏板要与墙有3MM的缝，以便进行防裂处理
63、 石膏板阳角处最好做阳角条保护
64、 木门的上下冒头处要刷油漆
65、 卫生间门套的底部要刷一下防水
66、 房门的大小应该一致
67、 橱柜尽量买整体的
68、 各中尺寸一定要考虑好，改起来就比较麻烦了
69、 自己做的移门不要做暗轨道，以后没办法维修的
70、 卫生间小的话尽量做移门，不要做开门，占地方
71、 吃不准的木工活一定要与工头多交流，千万不能让他们自作主张
72、 家里有小孩，玻璃要少用
73、 一定要让工人好好看图纸
74、 厨房抽屉很有用
75、 地板木龙骨平整度是5MM
76、 毛地板要铺成30度或45度，板和板之间留2~3MM，缝要错开
77、 地板和墙之间要留8~10MM的缝
78、 复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝
79、 尽量少用中密度板做门套
80、 铰链和五金一定要用好的
81、 浴霸要装在木龙骨上，不能直接装在吊顶上

四、油漆工:

82、中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水，否则容易出现色差
83、 石膏板接缝处要上绷带
84、 墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好
85、 原来墙面有的腻子最好铲除，或者刷一遍胶水封固
86、 尽量买知名品牌的油漆
87、 天气太潮湿，油漆不要刷
88、 油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行
89、 下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行
90、 金属面的油漆要做防锈处理
91、 天气太冷，油漆施工质量会差的
92、 门油漆时，要用美纹纸贴住铰链和门锁
93、 天太热，要注意通风
94、 贴墙纸时，要在墙上刷清油
95、 贴墙纸时，要把开关、插座的面板卸下来
96、 亮光、丝光的乳胶漆要一次完成，补的容易出现色差
97、 踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝
98、 磨砂玻璃要用报纸保护好


装饰装修工程项目的竣工验收
一、装饰装修工程项目竣工验收的概念和工作特点
    装饰装修工程项目的竣工验收是指施工单位在完成合同规定的全部工程内容后，受有关单位的检验，合格后向建设单位交工的活动。
    该阶段的工作具有以下的特点：
    1．大量的施工任务已经完成，小的修补任务却十分零碎；
    2．主要的人力、物力都已经转移到新的工程项目上去了，只剩下少量的施工力量进行工程的扫尾和清理；
    3．工程技术指导工作已经不多，却有大量的资料综合、整理工作要做。
    二、装饰装修工程项目竣工验收工作的意义
    装饰装修工程项目竣工验收是装饰装修工程项目进行的最后一个阶段，竣工验收的完成标志着装饰装修工程项目的完成。装饰装修工程项目竣工验收工作的意义是：
    1．装饰装修工程项目竣工验收是装饰装修工程项目进行的最后环节，也是保证合同任务完成，提高质量水平的最后一个关口。通过竣工验收，全面综合考虑工程质量，保证交工项目符合设计、标准、规范等规定的质量标准要求；
    2．做好装饰装修工程项目竣工验收工作，可以促进装饰装修工程项目及时发挥投资效益，对总结投资经验具有重要作用；
   3．通过整理档案资料，既能总结建设过程和施工过程，又能对使用单位提供使用、维护、改造的根据。
     三、装饰装修工程项目的收尾工作
    在装饰装修工程项目即将完工的时候，会有许多零碎工作需要做，?这些工作统称为装饰装修工程项目的收尾工作。装饰装修工程项目收尾工作的主要内容有：
    1．组织有关人员逐层、逐段、逐部位、逐房间地检查施工中有无漏项。一旦发现，必须立即确定专人定期解决，并在事后按期进行检查；
    2．对已经完成的部位要立即组织清理，保护好成品，如果有可能，应该按房间或层段锁门封闭，严禁无关人员进入，防止损坏成品或丢失零件；
    3．有步骤地组织材料、施工机具以及各种物资的回收、退库，向其他施工现场转移和进行处理工作；
    4．有计划地拆除施工现场的各种临时设施和暂设工程，拆除各种临时管线，清扫施工现场，组织清运垃圾和杂物；
    5．做好电气线路和各种管线的交工前的检查，进行电气：1-‘程和其他设备的全负荷试验。
    四、装饰装修工程项目竣工验收的依据
    1．上级主管部门有关工程竣工的文件和内容；
    2．工程承包合同；
    3．工程设计文件；
    4．国家现行的装饰装修工程施工及验收规范；
    5．国家相关现行施工验收规范；
    6．对于从国外引进新技术、新材料和进口设备的装饰装修工程项目，还要按照签订的合同和国外提供的设计文件等进行验收。
    五、装饰装修工程项目竣工验收的程序
   装饰装修工程项目的竣工验收一般分为竣工自检和正式验收两个步骤进行。其过程为：施工单位在装饰装修工程项目完成，具备使用条件后，进行竣工自检，然后向建设单位发出交工通知。建设单位接到施工单位的交工通知后，在做好验收准备的基础上，<BR>组织施工、设计等单位共同进行交工验收。
    (一)竣工自检
    竣工自检也称为竣工预检，是施工单位先进行内部的自我检查，为正式验收做好准备。一方面检查工程质量，发现问题及时补救；另一方面检查竣工图及技术资料是否齐全，并汇总、整理有关技术资料。
    1．竣工自检的标准
    竣工自检的主要依据是：工程完成情况是否符合施工图纸和设计的使用要求；工程质量是否符合国家和地方政府规定的标准和要求；工程是否达到合同规定要求和标准。
    2．竣工自检的方法
    竣工自检应该分层分段、分房间的由竣工自检人员按各自主管的内容逐一进行检查。在检查中要做好记录，对不符合要求的部位和项目要确定修补措施和标准，并指定专人负责，定期完工。
   3．竣工自检人员的组成
    参加竣工自检的人员，应由施工单位项目经理组织生产、技术、质量、合同、预算以及有关的施工工长等共同参加。
    (二)复检
    在基层施工单位自我检查的基础上，并对查出的问题全部解决以后，通过上级部门的复检，解决全部遗留问题，为正式验收做好充分准备。
    (三)正式验收
    在竣工自检的基础上，确认工程全部符合竣工验收标准，具备了交付使用的条件即可进行装饰装修工程的正式验收工作。
    1．发出《竣工验收通知书》
    施工单位应于正式竣工验收之日的前10天，向建设单位发送《竣工验收通知书》。
    2．递交竣工验收资料
     竣工验收资料应当包括以下内容：竣工工程概况；图纸会审记录；材料代用核定单；施工组织方案和技术交底资料；材料、构配件、成品出厂证明和检验报告；施工纪录；装饰装修施工试验报告；竣工自检记录；隐检记录；装饰装修工程质量检验评定资料；变更记录；竣工图；施工日记。
    3．组织验收工作
    工程竣工验收工作由建设单位邀请设计单位及有段方面参加，同监理单位、施工单位一起进行检查验收。
    （1）集中、会议，介绍工程概况及施工的有关情况；
    （2）分组分专业进行检查；
    （3）集中分组汇报检查境况；
    （4）提出验收意见，评定质量等级，明确具体交接时间、交接人员。
    4．签发《竣工验收证明书》
    在建设单位验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后，即应向施工单位签发《竣工验收证明书》。建设单位、设计单位、质量监督单位、监理单位、施工单位及其他有关单位在《竣工验收证明书》上签字。
    5．进行工程质量核定
    承监工程的监督单位在受理了竣工工程质量核定任务后，按照国家有关标准进行核定。核定合格或优良的工程发给《合格证书》，并说明其质量等级，否则不准投入使用。
    6．办理工程档案资料移交
    工程档案是项目的永久性技术文件，是建设单位使用、维护、改造的重要依据，也是对项目进行复查的依据。在施工项目竣工后，项目经理必须按规定向建设单位移交档案资料。移交的工程档案和技术资料必须真实、完整、有代表性，能如实反映工程和施工中的情况。
     7．办理工程移交手续
    在对工程检查验收完成以后，施工单位要向建设单位办理工程移交手续，并签订交接验收证书，办理工程结算手续。
    8．办理工程决算
    整个工程项目完工验收，并办理了工程结算手续后，要由建设单位编制工程决算，上报有关部门。至此，整个装饰装修工程的全部过程即告结束。

发现一个，就和大家共享一个
装饰材料核算(参考资料)
　一、骨架用料核算 
1、吊架轻钢龙骨 
1）吊顶龙骨架：主龙骨+副龙骨=M 单位：米 
损耗： 3% 
M总=1.03M 
2）辅件：吊件--用于悬吊主龙骨 
挂件--用于将副龙骨与主龙骨挂接 
接插件--用于副龙骨接头处的挂接 
连接件--用于主龙骨接头处的连接 
《轻钢龙骨施工图例》 
上人主龙骨吊件： 每米 1~1.5件 
不上人主龙骨吊件：每米 0.5~1件 
副龙骨挂件： 挂件数量=副龙骨总数×1.3/2 
接插件： 接插件=副龙骨总数/吊顶框架分格边长 
3）吊件材料： 
a、标准吊析 
b、自制吊件：吊杆材料、吊点铁杆、射钉或膨胀螺栓、吊杆螺母。 
a）上人龙骨架的吊杆用φ8左右的钢条，并在吊杆的一端做一段长为30mm的螺纹。 
b）不上人龙骨可用10#镀锌铁丝做吊杆。 
c）吊杆、吊点铁件的数量等于吊顶吊点数，或略多。 
d）射钉、膨胀螺栓和吊杆螺母数量是吊点的两倍。 
4）其它材料 
油漆是吊件、吊杆防锈材料，可按每公斤油漆涂刷100㎡来计。 
每公斤防锈漆需配半公斤松节水和0.25公斤棉维丝。 
2、隔墙龙骨架材料 
沿顶、沿地和加强龙骨，竖向龙骨、横撑龙骨和配件。 
墙高小于3.2m的间隔墙，常采用截取竖向龙骨来取代加强和横撑龙骨，以减少所需龙骨的品种。 
采用自攻螺钉、电焊、铆接的方式减少配件的品种。 
1）沿顶沿地龙骨 
隔墙长度×2+门窗框数量）×1.05 
2）竖向龙骨 
a、隔墙面积小，实数竖向龙骨数量×隔墙高度 
b、隔墙面积≥200㎡ 
a）按图纸上每米隔墙中竖向龙骨的根数乘上隔墙总长度，得出总根数。 
b）隔墙高度乘上竖向龙骨总根数，得出总长度。 
M总=M墙×G根×M高×1.05 （m×根/m×m） 
3）辅助材料 
平头自攻螺钉、膨胀螺栓、水泥钉、电焊条、铝平头抽芯铆钉等紧固件，以及固定门框用的铁脚件。 
a）平头自攻螺钉常用M4×20或M5×20，用量 1kg/100㎡。 
b）膨胀螺栓和水泥钉主要用来固定沿地、沿顶或沿墙龙骨，可按每米隔墙4只。 
c）铝平头抽芯铆钉主要用来铆接一些特殊部位，100只/100㎡。 
d）电焊条主要用于轻钢龙骨连接处的点焊，0.25kg/100㎡。 
3、铝合金吊顶架材料核算 
1）主材：L型墙侧边龙骨，T型主骨和T型横撑龙骨组合成型 
a、侧边龙骨按天花周边长度计算。通风口，灯槽。 
b、有主龙骨、横撑龙骨之分的吊顶，先数有多少条主龙骨，再乘以每条长度，横撑龙骨数量同主龙骨。 
c、没有主次龙骨之分的龙骨，计算每平方米吊顶有几米铝龙骨，乘以吊顶总面积。 
通常1.2m×0.6m的长方框结构的吊顶，每平方米需3.4m铝合金龙骨，0.6m×0.6m的方框结构的吊顶，每平方米需4.5m的铝合金龙骨。 
2）辅件：吊件、铁丝、水泥钉、自攻螺丝、铝抽芯铆钉 
a、吊件主要是用膨胀螺钉或射钉来固定铁制吊点，每平方米1.2只吊点。 
b、吊挂用的12#~14#铁丝：10kg/100㎡。 
c、水泥钉，用来固定沿墙边龙骨，2只/m。 
d、自攻螺钉和铝抽芯铆钉用来连接龙骨架， 
铝抽芯铆钉规格为φ4×10或φ5×10：16只/㎡ 
自攻螺钉规格为M4×15或M5×15：16只/㎡ 
4、木龙骨架材料核算 
1）吊顶木骨架 方格结构 
250mm×250mm，300mm×300mm，400mm×400mm 
11.5m/㎡ 8m/㎡ 7m/㎡ 
25mm×35mm木方，30mm×45mm木方，吊点处木方：1m/㎡，造型迭级结构按吊顶展开面积。 
2）隔墙木骨架 
a、单骨架：单层木方为骨架，墙厚&lt;100mm； 
b、双骨架：两层木方组合成骨架，墙厚120~150mm。 
方格结构：300mm×300mm，400mm×400mm。 木方 
双层骨架： 18m/㎡ 16m/㎡ 25mm×35mm 
单层骨架： 8m/㎡ m/㎡ 30mm×45mm，40mm×55mm 
3）壁面木骨架 
300mm×300mm，300mm×240mm。木方：25mm×35mm。 
壁面的面积按实际高度加50后，再乘以壁面宽度来计算。 
门窗面积小于3㎡，不扣门窗面积； 
大于3㎡，扣除80%门窗面积。 
壁面面积乘以每平方米壁面的木方条数，得壁面所需木方条的总数（m）。 
4）墙裙木龙骨 
木方：25mm×35mm，300mm×300mm方格，木条：8m/㎡ 
5）辅助材料 
a、吊顶木骨架的悬吊需用膨胀螺栓或射钉，2只/㎡； 
木骨架组装用的25~38mm（1寸或1寸半）圆钉，2kg/100㎡； 
沿墙木龙骨的固定常用65mm（2寸半）圆钉或水泥钉，2只/m。 
b、隔墙木骨架在沿顶、沿地和沿墙处需用膨胀螺栓或76mm（3寸）圆钉来固定，2只/m。 
木方：25mm×35mm，用25~38mm的圆钉，2kg/100㎡； 
木方：35mm×45mm，用35~50mm的圆钉，3.5kg/100㎡。 
c、壁面和墙裙面木骨架，常用65mm的圆钉或水泥钉，3~4只/㎡； 
木骨架组装用25~38mm长的圆钉，2kg/100㎡。 
d、吊顶、隔墙、壁面的防火漆用量：0.5kg/㎡。 

二、饰面板 
木夹板、纸面石膏板、埃特板，2440mm×1220mm，2.977㎡/张。 
一）装饰面基层板 
1、数量（张）=总面积（㎡）/2.977（㎡/张） 
2、辅助材料 
1）固定纸面石膏板的平头自攻螺钉，1000粒/100㎡，规格为M5×25。 
2）固定木夹板（4mm厚）的圆钉，规格为20mm，4kg/100㎡； 
枪钉，钉长15mm，2盒/100㎡。 
3）埃特板， 最好用枪钉，钉长15mm，1.5盒/100㎡; 
如果用圆钉，20mm长粗圆钉，4kg/100㎡。 
二）吊顶面矿棉板，珍珠岩板，损耗2%~3% 
压花石膏板，损耗5%~8% 
三）粘贴灯板材，损耗3%~6%，8%~12% 
四）镁铝板、镁铝曲板，损耗5%；万能胶、氯丁胶：0.35kg/㎡ 
五）铝合金装饰板 
1、条板（100mm宽）数量（mm）=10×（饰面长×饰面宽）×1.02 
2、方板：500mm×500mm 
方形板数量（块）=4×（饰面长×饰面宽） 
三、石板材、瓷片饰面用料核算 

一）石板材 损耗量：1.2% 
1、地面：15mm厚水泥砂浆层，每平方米需普通水泥15kg，中砂0.05m3。 
地面铜分隔线规格：宽8~10m、厚3~4mm、长2m，用量1.5m/㎡。 
2、墙面石板材边长小于400mm，安装高度在1m以下时，可用水泥粘贴法。每平方米石板材的粘贴需425#普通水泥13kg，中砂0.02m3。 
3、小规格石材（边长为200mm左右）常用于圆柱面，每平方米需425#普通水泥12kg，中砂0.02m3。 
4、石板材边长大于400mm，安装高度大于1m，可用镶贴法或干挂法。 
镶贴法：每平方米需φ6或φ8的钢筋6~8米，16号不锈钢丝或14号铜丝1.6米左右，425#水泥15kg，中砂0.05m3。 
干挂法：每平方米需不锈钢角6~8个，4mm不锈钢丝0.8m，膨胀螺栓6~8只。 
二）瓷片材料 
1、瓷片用量，损耗量3%。 
2、镶贴材料：普通水泥、白水泥、中砂、107胶 
1）墙面用普通工艺镶贴各种瓷片每平方米需普通水泥11kg、中砂33kg、石灰膏2kg。 
2）柱面上用普通工艺镶贴各种瓷片需普通水泥13kg、中砂27kg、石灰膏3kg。 
3）地面普通工艺镶贴地面瓷砖和马赛克需普通水泥12.5kg、中砂34kg。 
4）墙面镶贴瓷片时，水泥中常加入107胶，每平方米需普通水泥12kg、中砂13kg、107胶水0.4kg。 
5）柱面：每平方米需普通水泥14kg、中砂15kg、107胶水0.4kg。 
6）镶贴后需擦缝处理的白水泥，每平方米需0.5kg左右。 
7）擦洗瓷片面用的棉维丝用量为1kg/100㎡左右。 
8）胶粘地砖，1kg胶可粘4~6㎡的地砖。 

四、地板、地毯用料核算 
一）木地板 
1、木材用量：损耗量6% 
1）施工方法：架铺、直铺、拼铺 
2）架铺木地板常规使用的基座大木方条规格为60mm×80mm，基面厚木板规格为20mm，大木方条的间距为600mm。每100㎡架铺地板需大木方条0.94m3、厚木板1.93m3。 
2、辅助材料 
1）架铺：100㎡ 
沥青18kg，硝基外用清漆30kg，油性腻子40kg，白乳胶30kg，地板蜡7kg，铁钉12kg，酒精8kg，汽油12kg，棉纱丝5kg，虫胶片1.5kg。 
2）直铺：100㎡ 
沥青50kg，硝基外用清漆30kg，油性腻子40kg，白乳胶25kg，地板蜡7kg，铁钉10kg，酒精8kg，棉纱丝5kg，虫胶片1.5kg，砂纸200张。 
3）拼铺：100㎡ 
地板胶水30kg，油性腻子20kg，水胶粉5kg，水晶粉20kg，棉纱丝5kg，砂纸230张。 
二）塑料地板 
1、塑料地板用量 
一般规格300mm×300mm，11块/㎡，损耗量1%。 
2、辅助材料 
塑料地板胶或万能胶：0.35kg/㎡，清洁用汽油：2kg/100㎡，棉维丝：1kg/100㎡。 
三）地毯 
1、地毯用量 损耗8%~12% 
弹性胶垫 
楼梯上铺地毯：楼梯正投影面积×1.52 
2、辅助材料 /100㎡ 
带钉木拉条125m，接缝带75m，门边铝压条：按实际门宽，水泥钉130只，万能胶2kg。 
五、铝合金用料核算 
一）基本方法 
1、先分清该结构中所需的型材种类。 
2、计算各种型材各自所需的长度数量，加上3%的损耗量。 
3、各种型材的总长度乘以单位重量，得各种型材重量。 
4、辅助材料：连接紧固材料，配套五金材料，密封材料。 

二）铝合金门 
表1：地弹门材料用量（46系列铝合金门型材） 
主 材 单扇950×2075 双扇1750×2075 四扇3250×2375 
门框铝型材 4.5kg 5.2kg 10.1kg 
门扇铝型材 5.2kg 10kg 18.5kg 
压边铝槽 0.8kg 1.6kg 3.1kg 
5mm玻璃 1.8㎡ 3.6㎡ 7㎡ 
地弹簧 1副 2副 4副 
自攻螺钉 20个 28个 40个 
镀锌铁脚 8只 8只 12只 
射钉或膨胀螺栓 8只 8只 12只 
毛条 4m 8m 16m 
玻璃胶 0.5支 1支 2支 
拉杆螺栓 8只 8只 16只 
拉手 1对 2对 4对 
门锁 1把 2把 4把 
门插 1副 2副 4副 
保护胶纸 0.5卷 0.8卷 1.5卷 

三）推拉窗（90系列、70系列） 
表2：90系列推拉窗材料用量 
材 料 双扇1450×1450 带固定窗双扇1450×1750 三扇2950×1450 带固定窗三扇2950×1750 四扇2950×1450 带固定窗四扇2950×1750 
窗顶滑槽型材 1.7kg 1.7 3.3 3.3 3.3 3.3 
窗底滑槽型材 1.3 1.3 2.7 2.7 2.7 2.7 
窗边框型材 2.3 5.8 2.3 9.4 4.5 9.4 
窗扇型材 6.5 6.6 9.6 9.6 12.8 1.2 
铝压条 -- 0.6 -- 0.9 -- 0.9 
玻璃 1.95㎡ 2.4㎡ 4.5㎡ 5.1㎡ 4.5㎡ 5.1㎡ 
自攻螺钉 35只 50只 80只 
镀锌铁脚 8只 10只 10只 
射钉或膨胀螺栓 8只 10只 10只 
毛条 6m 10m 13m 
封边橡胶条 9m 15m 19m 
玻璃胶 1支 1支 1支 
内锁销 2把 3把 4把 
内拉手 2把 3把 4把 
导轨轮 4只 6只 8只 

四）平开窗（52系列、38系列） 
表3：38系列平开窗材料用量 
材 料 单扇550×1150 带上固定窗单扇550×1450 双扇1150×1150 带顶窗双扇1150×1550 
窗框型材 1.7kg 2.2 3.4 5.2 
窗扇型材 1.7 1.7 3.5 4.8 
铝压条 0.7 0.9 1.4 2.1 
玻璃 0.6㎡ 0.8㎡ 1.2㎡ 1.7㎡ 
镀锌自攻螺钉 48只 48只 60只 70只 
镀锌铁脚 4只 4只 4只 6只 
射钉或膨胀螺栓 4只 4只 4只 6只 
封边橡胶条 3.5m 3.5m 7m 11m 
玻璃胶 0.5支 0.5支 0.5支 0.5支 
窗铰链 2副 2副 4副 5副 
联动窗扇定位件 1副 1副 2副 3副 
拉手 1副 1副 2副 3副 

五）其它铝合金材料 
1、铝合金橱窗 
框架用长方管材尺寸：50mm×25mm，单位重量0.48kg/m； 
76mm×38mm，单位重量0.65kg/m； 
90mm×25mm，单位重量1.09kg/m； 
101mm×44.5mm，单位重量1.38kg/m。 
压边用铝槽尺寸：9.5mm×9.5mm，单位重量0.1kg/m； 
12.7mm×12.7mm，单位重量0.14kg/m； 
压边用铝角尺寸：15mm×15mm，单位重量0.08kg/m； 
25.4mm×25.4mm，单位重量0.199kg/m； 
损耗量:1.8% 
固定铁脚与膨胀螺钉：0.5只/㎡，自攻螺钉：15~20只/㎡，玻璃胶：3~4㎡/支。 
2、铝合金间隔墙 
框架用长方形管材尺寸：76.2mm×44.5mm，单位重量0.89kg/m； 
101.6mm×44.5mm，单位重量1.08kg/m； 
玻璃定位用槽条尺寸： 15mm×15mm，单位重量0.08kg/m； 
一米以下铝扣板装饰:规格宽度100mm，单位重量0.43kg/m；4.3kg/㎡； 
固定铁脚与膨胀螺钉0.5只/㎡；自攻螺钉20~30只/㎡；玻璃胶3~4㎡/支； 
如果固定玻璃完全用玻璃胶，则2㎡/支。 
3、铝合金货架与柜台 
4、铝合金玻璃幕墙 
140系列，155系列，175系列。/100㎡ 
140系列：630kg，155系列：700kg，175系列：950kg。 
玻璃：100㎡，铁件：250kg，镀锌螺栓：150个，自攻螺钉：2000个，镀锌铁脚：100个，射钉：100个，玻璃胶：55支，水泥：60kg。 

六、线条类用料核算 
一）木线条 
按品种规格计算 
压角线、压边线、装饰线、分角线、半圆线、指甲线、凹凸线、波纹线 
小规格（宽10~25mm），损耗量5%~8%；大规格（宽25~60），损耗量3%~5%。 
枪钉：0.5盒/100米，小规格用20mm钉枪钉；1寸圆钉：0.3kg/100m；白乳胶、903胶、立时得：0.4~0.8kg/100米。 
二）不锈钢线条 
损耗量2%~5%
七、裱糊用料核算 
一）普通壁纸：低泡或高泡的塑料壁纸和涂塑壁纸 
门窗洞口面积小于3㎡，不扣除其面积；大于3㎡，扣除其面积。损耗12%。 
1、木基面的处理材料：披嵌腻子与酚醛清漆或虫胶漆。 
a、腻子：老粉或大白粉加羧甲基纤维素与乳胶调配而成 
重量比：100：4~6~13或老粉100：酚醛清漆18。腻子用量0.4kg/㎡。 
b、酚醛清漆或虫胶漆：0.13kg/㎡或0.15kg/㎡，若不需防潮处理可不计算。 
2、石膏板基面的处理材料： 
嵌缝用石膏嵌子0.6kg/㎡，贴缝用棉纸带3m，粘贴棉纸带用乳胶0.05kg。 
3、普通建筑墙面的处理材料：（水泥墙面、石灰墙面） 
腻子：老粉与羧甲基纤维100：12。老粉与107胶100：16。 
石灰墙面腻子用量：0.5~0.8kg/㎡；水泥墙面腻子用量：0.6~1kg/㎡；防潮用酚醛清漆0.4kg/㎡。 
二）金属壁纸 
规格：宽0.53m，每卷长10m。损耗量：局部饰面20%，一般整体墙面5%。 
通常只裱糊在木基面上，处理材料与普通壁纸基本相同，但防潮用虫胶漆。 
三）锦缎裱糊贴面 
木基面，损耗量：局部饰面15%。上装处理：107胶0.4kg/㎡。处理材料同金属壁纸。 
四）裱糊用粘结材料：壁纸粉、107胶水、纤维素、乳胶 
1、壁纸粉：23㎡/盒 
2、107胶：甲基纤维素（干粉）：水=100：5：40 
混合液5㎡/公斤，107胶7.5㎡/公斤。 
3、乳胶：甲基纤维素干粉：水=60：5：40 
混合胶液3.5㎡/公斤，乳胶6㎡/公斤。 
八、涂料用料核算 
一）涂料：门窗洞口小于3㎡，不扣面积。墙面、柱垛和顶面迭级较多的，可在墙面、顶面的面积上分别加5%~8%的补充量。 
腻子：老粉（富粉）或大白粉或石膏粉+甲基纤维素+乳胶，重量比100：5：13 
抹灰墙面：0.4~0.8kg/㎡，混凝土墙面：0.6~1kg/㎡。 
墙面涂料面积≈2.3房间面积 
涂料公斤数(两遍)=房间面积/4+涂刷高度×10/4 
二）油漆（调和漆、防锈漆、原漆、熟桐油、松节油） 
1、酚醛清漆：普通木饰面。加松节油 
2、硝基清漆：（腊克）木顶棚、木墙裙、木造型、木线条及木家具的饰面。加虫胶片、工业酒精、天那水或香蕉水。 
3、聚氨酯漆：木顶棚、木墙裙、木造型、木线条及木家具的饰面。加虫胶片、酒精。 
4、虫胶漆： 
5、硝基磁漆：木造型、木线条、钢木家具。加天那水或香蕉水。 
木线条饰面油漆按其宽度乘上1.5，再乘以其长度，得其面积。 
6、硝基喷漆（手扫漆）：木造型、木线条、钢木家具。加天那水。 
7、酚醛磁漆：普通木饰面。加松节油。 
8、常用腻子： 
;1）石膏油腻子：墙、柱、地面，普通家具的不透木纹嵌底 
石膏粉0.22kg/㎡，熟桐油0.06kg/㎡，松节油0.02kg/㎡ 
2）血料腻子：中、高档家具的不透木纹嵌底。购买成品 
熟猪血0.11kg/㎡，老粉（富粉）0.23kg/㎡，木胶粉0.03kg/㎡ 
3）石膏清漆腻子：墙、地面、家具面的露木纹嵌底 
石膏粉0.18kg/㎡，清漆0.08kg/㎡ 
4）虫胶腻子：墙、地面、家具面的露木纹嵌底 
虫胶漆0.11kg/㎡，老粉0.15kg/㎡ 
5）硝基腻子：常用于木器透明涂饰的局部填嵌 
硝基清漆0.08kg/㎡，老粉0.16kg/㎡ 
6）原子灰：木、铁 
7）猪料灰、猪血灰 

九、木家具用料核算 
一）木家具有框架式、板式、板框结合式 
二）框架式：木方损耗5%~8%，木夹板损耗5%~8% 
三）特殊家具：修正系数：1.06~1.12 
四）装饰线条： 
损耗系数：木线条1.2%，不锈钢线条1.06%，塑料线条1.04%，铝合金线条1.06% 
五）家具辅助材料 
1、胶类：白乳胶、万能胶、903胶。按正立面0.1kg/㎡ 
粘贴装饰板双面0.26kg/㎡，单面0.14kg/㎡ 
2、紧固材料 
1）圆钉：10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、32mm、38mm 
1/2.5in、1/2in、 5/8in、 3/4in、 1in、 5/4in、 3/2in 
;框架式用：12、20、25、38mm；板式用：20、25、32mm。每种钉0.2kg/㎡ 
2）木螺钉：“--”“+”字槽头 
常用规格：10、25、38mm。用量10mm：15只/㎡ 
3）其他：尼龙倒齿连接件、空心木螺钉连接件、胀开式连接件、抓刺连接件、偏心连接件、直角式连接件。 
3、家具配件 
1）铰链：普通铰链、长铰链、暗铰链 
门高在600mm以下用两只，门高在600~1000mm用3~4只 
2）滑道：抽屉滑道：每个抽屉一付。玻璃滑道：门宽×2 
3）拉手：塑料、金属 
4）门夹：磁碰门夹、塑料门夹、金属弹簧门夹。门高小于400mm用一个门夹，大于400mm用两个门夹。 
5）家具锁：门锁、抽屉锁、玻璃门锁 
十、楼梯扶手用料核算 
一）主材 
1、扶手材料：铝合金长方形管材、不锈钢或黄铜管材。弯曲修正量和损耗量：8%。 
2、支撑材料：扶手立柱料、扶手横撑料 
3、厚玻璃材料：10~16mm。 
二）安装材料：角钢50×50×3，方钢20×20，钢板厚2mm，玻璃胶，不锈钢焊条，铜焊丝，电焊条，铝拉铆钉φ5，膨胀螺钉M8，钢钉32mm，自攻螺钉M5，不锈钢法兰盘，抛光蜡。 

十一、水电用料核算 
一）用水器具：浴盆、洗脸盆、洗涤盆、小便器、大便器、水阀、水龙头、配件 
浴盆存水弯Dg50。镀锌钢管Dg15、Dg20、Dg25。镀锌弯头Dg15、Dg20、Dg25。橡胶板。水管封口胶带。机油。镀锌管箍Dg15。木螺钉L32~50mm。大便器存水弯Dg100。镀锌活接头Dg15、Dg25。管卡子。大便器胶皮碗。螺纹截止阀门（J11T-16Dg15）。水箱进水嘴Dg15。铸铁下水管Dg50。存水弯（生铁）S型Dg50。 
二）供排水管道 
1、主材料：供水管、水阀、各种弯头、排水铸铁管、地漏。损耗量5%。 
2、安装材料 

三）照明电器 
1、灯具、电器控制箱、开关盒、插座、安全保护开关 
1）台灯、落地灯、筒灯、防雾筒灯、壁灯、射灯、牛眼灯、日光灯盘、大型吊灯、普通吊灯、吸顶灯、石英天花灯、金卤灯、石英射灯、石英雕花灯、石英水晶灯、组合灯、高功率低压路轨射灯、低压路轨射灯、三线路轨灯、高压高功率路轨射灯、聚光灯、低压圆路轨、吸顶软管灯、路轨软管灯、低压吸顶射灯、高压吸顶射灯、吸顶天花灯、格栅射灯、展示灯、平衡灯、吊线盆灯、吊线巴灯、电子节能灯、盆灯、巴灯、照画灯、走杆灯、镜前灯、半圆壁灯、走线灯。 
2）双眼单插座、三眼单插座、双插座、空调机插座、插座板 
3）松本电工、国际电工TCL、百胜电工、奇胜电工 
4）开关离地1m，插座离地30-50mm 
2、安装材料 
1）每个开关盒、暗插座：0.3kg水泥 
2）每个壁灯、射灯两只木螺钉 
3）每个日光灯盘4只木螺钉 
4）吸顶灯6只木螺钉 
5）每个普通吊灯两只膨胀螺栓 
6）每只照明灯源控制箱4只膨胀螺栓 
四）供电线路 
1、电线管、万能角铁（30×30，40×40）、膨胀螺栓M8、镀锌管接头、锁紧螺母、接线盒、塑料护口、铁壳软管、管卡子、圆钢条φ6~φ8mm、电焊条、镀锌铁丝、铝条、圆锯片（砂轮片）、机油20# 
2、照明 2.5mm2铜芯双包电线 BVV2×2.5mm2，BVV2×1.5mm2（开关）， 
空调等设备 4~6mm2铜芯电线 BVV2×4mm2 
进户线不小于 10mm2 
弯曲系数1.6，黑胶布2卷/100m，穿电线用24#细铁丝：0.2kg/100m。 
3、一般开关工作电流10A，1.5匹以上空调选用15A插座，1.5匹以下空调选用10A插座，安装高度不低于2.2m。 
4、插座回路漏电开关额定电流16A-20A，照明回路断路器10A-16A，空调回路16A-25A，总开关带漏电型32A-40A
